前  言

庐山市（原星子县，以下皆改为“庐山市”）华林赣北板材厂位于庐山市华林镇吉山村，成立于2000年12月17日，为个人独资的民营企业，投资人为赵业明，主要从事板岩开采、加工和零售。其一分厂饰面用板岩矿为其露天开采饰面用板材荒料，矿区2005年4月11日由九江市国土资源局首次核发《采矿许可证》，矿区范围共由7个拐点圈定，开采深度：+120至0m标高，矿区面积0.0422km3。2010年矿区核查进行了变更了矿区范围及开采标高，矿区范围由10个拐点圈定，矿区面积0.1199km2开采深度+160至+30m标高，0.04万m3/a。2018年矿山拟在矿区范围和开采深度不变的情况下，将饰面板材生产规模提高到8万m3/a，《采矿许可证》亦由九江市自然资源局于2018年4月6号延期，有效期至2024年4月6日，其核对的生产规模8万m3/a。2019 年3月该矿由核九江昌达矿产咨询服有务限公司编制了《庐山市华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（以下简称<三合一方案>），《三合一方案》的开采范围为储量报告核查范围，由10个坐标拐点构成，矿区面积0.1199km2，开采深度：+160至+30m标高，生产规模为8万m3/a。矿山原生产工艺为采用小圆锯切割、挖掘机楔裂、叉装机装载；现《三合一方案》拟采用金刚串锯切割，开采工艺略有变化，开采设备仅装载机、自卸汽车、挖掘机等利旧，辅助设施洒水车、配电房、变压器、排水泵拟利旧。矿山员工皆为当地村民，未设置生活设施，办公室拟利旧。矿山原未修路上顶，由上而下分台阶开采，矿山现有公路标高为+55m～+56m，长204m、宽3.5～8m, 坡度小于8%。；排土场公路标高为+55m～+75m，长306m、宽3.5～8m,坡度小于8%；《三合一方案》拟利旧改造，并新增上山公路620m。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》原安监总局第36号令（77号修改）等法律法规的要求，非煤矿山建设单位应当选择有资质的安全评价机构对新建、扩建、扩建建设项目进行安全预评价，以确保工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保工程项目在安全生产设施及安全管理方面符合国家及行业有关法律法规及标准。为此，庐山市华林赣北板材厂委托江西通安安全评价有限公司承担其一分厂饰面用板岩矿扩建工程安全预评价。

我公司接受委托后，组成了评价组，于2020年2月踏勘了该矿山矿区现场；根据相关法律、法规和标准的规定，在现场勘察、资料收集和类比调查的基础上，对该《三合一方案》和其它资料进行了分析，矿山扩建后的主要危险有害因素有坍塌（滑坡）、泥石流、透水、物体打击、触电、火灾、车辆伤害、高处坠落、容器爆炸、机械伤害、起重伤害、淹溺等，危害因素有粉尘、噪声、高、低温、振动等，按照《关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》原安监总管一〔2016〕49号文中《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》的要求，采用了安全检查表、预先危险性分析评价法等评价方法进行了定性评价，采用极限平衡法进行了定量评价，提出了相应的安全对策，编制完成了该安全预评价报告初稿，经公司评价小组内部审核、小组外人员审核、技术审核、过程审核和领导签审等五级内部审核和矿山组织的外部专家评审，并按审核和评审意见进行了修改，形成该评价报告正本，为企业安全技术与安全生产管理决策提供技术依据。

关键词:     露天矿山    扩建     安全预评价

目   录

1评价目的与依据	6

1.1评价对象和范围	6

1.1.1评价对象	6

1.1.2评价范围	6

1.2评价依据	6

1.2.1法律法规	6

1.2.2标准规范	10

1.2.3建设项目技术资料	11

1.2.4其它评价依据	11

2建设项目概况	13

2.1建设单位概况	13

2.1.1企业基本情况	13

2.1.2周边环境	14

2.2自然环境概况	15

2.3建设项目地质概况	16

2.3.1矿区地质概况	16

2.3.2水文地质概况	17

2.3.3工程地质概况	19

2.3.4矿床地质概况	20

2.4工程建设方案概况	22

2.4.1矿山开采现状	22

2.4.2建设规模及工作制度	24

2.4.3总图运输	24

2.4.4开采范围	25

2.4.5开拓运输	26

2.4.6采矿工艺	26

2.4.7通风防尘系统	27

2.4.8矿山供配电设施	27

2.4.9给防排水系统	28

2.4.11安全管理及其他	29

3定性定量评价	30

3.1评价单元划分	30

3.1.1概述	30

3.1.2评价单元划分	30

3.1.3评价方法选择	30

3.2总平面布置与自然灾害单元	30

3.2.1总平面布置与自然灾害安全分析	30

3.2.2前置条件、周边环境和设施总体布局符合性评价	31

3.3开拓运输单元	34

3.3.1开拓运输系统单元预先危险性分析评价	34

3.3.2开拓运输单元符合性评价	36

3.4采剥单元	40

3.4.1采剥单元性预先危险性分析评价	41

3.4.2采剥单元符合性评价	43

3.4.3边坡稳定性计算	48

3.5通风防尘系统单元	50

3.6矿山供配电设施单元	51

3.6.1矿山供配电设施单元预先危险性分析评价	51

3.6.2矿山供配电设施单元符合性评价	53

3.7防排水单元	57

3.7.1防排水单元预先危险性分析评价	57

3.7.2防排水能力校核	59

3.8排土场单元	61

3.8.1排土场单元预先危险性分析评价	61

3.8.2排土场单元符合性评价	62

3.9安全管理及其他单元	63

3.9.1组织机构与制度子单元安全检查表	64

3.9.2安全运行管理子单元安全检查表	65

3.9.3应急救援子单元安全检查表	65

3.9.4安全管理及其他单元评价小结	65

3.10重大危险源辨识单元	65

3.10重大事故隐患辨识判别	66

4安全对策措施及建议	67

4.1矿址、周边环境、总平面布置安全对策	67

4.2开拓运输单元安全对策	67

4.3采剥单元安全对策	69

4.4通风除尘系统单元安全对策	72

4.5矿山供配电设施单元安全对策	72

4.6防排水单元安全对策	75

4.7排土场单元安全对策	76

4.8安全管理及其他单元安全对策	77

4.9设计应关注的安全对策	80

5评价结论	87

6附图	88

7附件	89

庐山市华林赣北板材厂

一分厂饰面用板岩矿扩建工程

安全预评价报告

# 1评价目的与依据

## 1.1评价对象和范围

### 1.1.1评价对象

评价对象：庐山市华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿。

### 1.1.2评价范围

评价范围：《庐山市华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿《三合一方案》》拟定的10个坐标拐点圈定的面积0.1199km2，开采标高：+160m～+30m范围内的开采作业安全设施及其对周边环境的安全影响。包括露天采场、防排水、汽车运输、供（配）电设施、临时排土场、通信系统、监测设施、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品以及矿山、交通、电气安全标志等涉及的基本安全设施和专用安全设施。

不包括荒料、废土石的加工厂卸矿和加工厂作业安全。

不含环保、产品质量、矿外运输、建筑施工安全，涉及的职业卫生方面应执行职业卫生的有关规定，不在本评价范围内，本评价只对涉及的有害因素做一般性评述。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律法规

（1）法律

《中华人民共和国突发事件应对法》主席令第69号

2007年11月1日起施行

《中华人民共和国矿山安全法》  主席令第65号  （主席令第18号修改）

2009年8月27日起施行

《中华人民共和国矿产资源法》主席令第74号  （主席令第18号修改）

2009年8月27日起施行

《中华人民共和国特种设备安全法》主席令第4号  2014年1月1日起施行

《中华人民共和国安全生产法》 主席令第70号 （ 主席令第13号修改）

2014年12月1日起施行

《中华人民共和国气象法》  主席令第23号（主席令第57号修改）

2016年11月7日起施行

《中华人民共和国劳动法》   主席令第28号（主席令第24号修改）

2018年12月29日起施行

《中华人民共和国职业病防治法》主席令第60号

（主席令第81、24号修改）  2018年12月29日起施行

《中华人民共和国消防法》  主席令第6号（主席令第29号修改）

2019年4月23日起施行

（2）法规

《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2004年2月1日起施行

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号

2007年6月1日起施行

《特种设备安全监察条例》国务院令第423号

（国务院令第549号公布修改） 2009年5月1日施行

《工伤保险条例》国务院令第375号（国务院令第586号公布修改）

2011年1月1日施行

《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》

国发(2011)40号   2011年3月11日起施行

《安全生产许可证条例》国务院令第397号（国务院令第653号公布修改）

2014年7月29日起施行

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》

中发[2016]32号    2016年12月18日起施行

《生产安全事故应急条例》国务院令第708号 2019年4月1日起施行

（3）部门规章

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》原安监总局令[2010] 第36号               （原安监总局令第77号修订）  2015年5月1日起施行

《关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》  原安监总局令〔2015〕第77号 2015年5月1日起施行

《生产经营单位安全培训规定》原安监总局令[2006]第3号

（原安监总局令[2015]第80号修改）2015年7月1日起施

《非煤矿山企业安全生产许可实施办法》原安监总局令[2009]第20号

(原安监总局令[2015] 第78号修改) 2015年7月1日起施行

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》原安监总局令笫30号

(原安监总局令[2015]第80号修改）2015年7月1日起施行

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》原安监总局令〔2013〕第62号

(原安监总局令第78号修改) 2015年7月1日起施行

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》

原安监总局令〔2015〕第75号    2015年7月1日起施行

《关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》

原安监总局令〔2015〕第78号  2015年7月1日起施行

《关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》

原安监总局令〔2015〕第80号   2015年7月1日起施行

《生产安全事故应急预案管理办法》原安监总局令〔2016〕第88号

（应急管理部令第2号修改）  2019年9月1日起施行

《关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》

原安监总局令〔2017〕第89号   2017年3月6日起施行

（4）江西省地方法规

《江西省采石取土管理办法》江西省人大常委会公告第78号

2006年11月1日起施行

《江西省水利工程条例》江西省人大常委会公告第30号

2009年9月1日起施行

《江西省矿产资源管理条例》江西省第十二届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过                             2015年7月1日起施行

《江西省安全生产条例（修订）》 江西省人大常委会公告第95号（江

西省十二届人大常委会第三十四次会议通过修订） 2017年10月1日起施行

（5）地方规章

《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

政府令〔2011〕189号   2011年3月1日起施行

（6）规范性文件

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

财企〔2012〕16号   2012年2月14日起施行

《关于发布金属非金属矿山新型适用安全技术及装备推广目录（第一批）的通知》       原安监总管一〔2015〕12号    2015年2月13日起施行

《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》          原安监总管一〔2015〕13号    2015年2月13日起施行

《关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》

原安监总办〔2015〕27号   2015年3月16日施行

《关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》

原安监总管一〔2016〕第49号    2016年5月30日起施行

《关于印发金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》

原安监总管一〔2017〕第98号                  2017年9月1日起施行

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》

原安监总办〔2017〕140号   2017年12月12日实行

《用人单位劳动防护用品管理规范》原安监总厅安健〔2018〕3号修订

2 018年1月15日施行

《关于在全省非煤矿山企业推行安全生产责任保险工作的通知》

赣原安监管一字〔2011〕23号    2011年1月28日起施行

《江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）》赣原安监管应急字〔2012〕63号    2012年10月11日起施行

《关于印发江西省露天采石场安全生产专项整治工作方案的通知》

赣原安监管一字〔2014〕76号   2014年7月4日起施行

《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》

赣原安监管一字[2016]44号       2016年5月20日

《关于印发非煤矿山露天采石场空压机房及配电设施安全专项整治验收表的通知》    九原安监管一字〔2012〕26号    2012年10月8日起施行

《关于进一步清理规范非煤矿山安全监管有关事项的通知》

九原安监管一字〔2015〕32号    2015年5月13日施行

### 1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》                          GB 6441-1986

《凿岩机械与气动工具 安全要求》                   GB17957-2005

《金属非金属矿山安全规程》                        GB16423-2006

《矿山安全标志》                                  GB14161-2008

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》        GB23821-2009

《矿山电力设计规范》                              GB50070-2009

《建筑物防雷设计规范》			  					     GB50057-2010

《起重机械安全规程 第一部分：总则》              GB6067.1-2010

《低压配电设计规范》                              GB50054-2011

《工业企业总平面设计规范》                        GB50187-2012

《建筑照明设计标准》                              GB50053-2013

《20KV及以下变电所设计规范》                     GB50053-2013

《非煤露天矿边坡工程技术规范》                   GB51016-2014

《装饰石材矿山露天开采工程设计规范》              GB50970-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》                 GB50974-2014

《建筑设计防火规范（2018版）》                    GB50016-2014

《中国地震动参数区划图》                         GB18306-2015

《危险化学品重大危险源辨识》                      GB18218-2018

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》

GB/T8196-2018

《个体防护装备选用规范》                        GB/T11651-2008

《生产过程安全卫生要求总则》                   GB/T 12081-2008

《生产过程危险和有害因素分类与代码》            GB/T13861-2009

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》    GB/T29639-2013

《超硬磨料制品 金刚石绳锯》                     GB/T30470-2013

《用电安全导则》                                GB/T13869-2017

### 《土方机械 轮胎式叉装机 技术条件》             GB/T 36974-2018

《厂矿道路设计规范》                                 GBJ22-87

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》

GBZ2.1-2007

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》 GBZ2.2-2007

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《起重机械吊具与索具安全规程》                         LD48-93

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》              AQ2005-2005

《起重机械使用管理规则》                        TSG Q5001-2009

《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》

AQ/T2050.2-2016

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机》                                             AQ2056-2016

《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》        TSG N0001-2017《饰面石材露天矿山技术规范》                     JC/T 1081-2008

### 1.2.3建设项目技术资料

《江西省星子县华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿资源储量核实报

告》                 江西省地质矿产局九一六大队       2012年3月

《江西省庐山市华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿2017年度矿山储

量年报》              江西省能源矿产地质调查研究院    2018年1月

《<江西省庐山市华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿2017年度矿山储量年报>评审备案证明》（九国土资储检字[2018]013号）九江市国土资源局

《庐山市华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》九江昌达矿产咨询服务有限公司2019年3月

### 1.2.4其它评价依据

安全预评价委托书

《营业执照》2017年8月15日

《采矿许可证》                   有效期至2024年4月6日

《关于<庐山市华林赣北板材厂年开采饰面板岩矿8万立方水土保持方案报告书>的批复》庐水字[2019]65号

《关于将庐山市融兴石材厂等三家露天矿山例入规范化管理并进行绿色矿山建设的请示》  庐国土资字[2018]149号    2018年12月6日

《庐山市一届人民政府第23次常务会议纪要》庐山市市人民政府办公室                                              2018年12月10日

现场调查资料

# 2建设项目概况

## 2.1建设单位概况

### 2.1.1企业基本情况

庐山市华林赣北板材厂位于庐山市华林镇吉山村，成立于2000年12月17日，为个人独资的民用企业，投资人为赵业明，主要从事板岩开采、加工和零售。其一分厂饰面用板岩矿为其饰面用板材荒料矿山，开采多年，矿区2005年4月11日由九江市国土资源局首次核发《采矿许可证》，矿区范围共由7个拐点圈定，开采深度：+120至0m标高，矿区面积0.0422km3。2010年矿区核查进行了变更了矿区范围及开采标高，矿区范围由10个拐点圈定，矿区面积0.1199km2，开采深度+160至+30m标高，0.04万m3/a。2018年矿山拟在矿区范围和开采深度不变的情况下，将饰面板材生产规模提高到8万m3/a，并取得《采矿许可证》。2019 年3月由九江昌达矿产咨询服有务限公司编制了《庐山市华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（以下简称<三合一方案>），《三合一方案》的开采范围为储量报告核查范围，由10个坐标拐点构成，矿区面积0.1199km2，开采深度：+160至+30m标高，生产规模为8万m3/a。根据江西省能源矿产地质调查研究院（2018年1月）编制的《江西省庐山市华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿2017年度矿山储量年报》，截止2017年年底，矿山累计查明荒料量176.76万m3，采空122b类荒料量82.39万m3，其中2017年度采空122b类荒料量53.03万m3，保有饰面用板岩矿122b+333类荒料量94.38万m3。

根据2019 年3月九江昌达矿产咨询服有务限公司编制的《三合一方案》拟开采范围为储量年报核查范围开采范围内饰面用板岩矿保有矿石量314.560万m3,荒料量为94.368万m3, 边坡压覆荒料58.370万m3,方案利用荒料量35.998万m3，可采荒料量为34.199万m3，矿山服务年限尚有4.3a。该矿山扩建后《三合一方案》拟采用机械剥离、绳锯切割、机械分离、叉装机装载等的开采工艺以及修路上顶、汽车公路开拓—运输方式进行露天开采。开采设备仅装载机、自卸汽车、挖掘机等利旧，辅助设施洒水车、配电房、变压器、排水泵拟利旧。矿山员工皆为当地村民，未设置生活设施，办公室拟利旧。

矿山现有在职员工30人，《三合一方案》拟设在册员工55人，其中生产岗位50人，管理及服务人员5人。生产拟采用年工作日300d，每天2班，每班8h；管理及服务岗位实行间断工作制。

赣北板材厂一分厂矿区位于江西省庐山市(原星子县) 县城西北，距县城直距18 Km处，属庐山市华林镇辖区。矿区中心地理坐标为：东经115°55′18 ″， 29°21′02″。矿区有2Km简易公路至华林至蛟塘公路（现规划为G532国道连接线）相连，距德安火车站30Km，离九江港47Km，交通较为便利，见交通位置图（图2-1）。

图2-1  矿区交通位置图

### 2.1.2周边环境

该矿山地处低山丘陵地帶,矿界东北面245m为墙下彭自然村，东南20m为万寿宫龙驹寺，40m为赵家水库，距水库坝60m(原名鸦吉山水库，为小II型水库，水库坝顶标高+55m，溢洪口标高+53.4m,枯水位标高+49.71m；矿山的水土保持方案报告书已取得庐山市水利局批复，见报告附件）；东南65m有石洞赵自然村；西面和北面300m范围内有多家民采坑口，部分与矿山作业面上下相邻，现均已关闭。除此之外，300m范围内无其它民房和有证矿山，500m范围内无矿外架空高压电力线等重要公共设施与建筑；1000m范围内无铁路、高速公路、省道等。矿山不在“三区四线”（详见报告附件：<关于将庐山市融兴石材厂等三家露天矿山例入规范化管理并进行绿色矿山建设的请示>庐国土资字[2018]149号与庐山市人民政府办公室<庐山市一届人民政府第23次常务会议纪要>）。

## 2.2自然环境概况

矿区属于鸦吉山（最高标高为318m）东南坡地带，主要为丘陵地貌，其次为残坡积岗地、河谷冲积平原地形。地形总体西高东低。当地侵蚀基准面海拔标高为+27.4m，矿区最低侵蚀面+53.4m。地形坡度变化较缓，一般为12～30°。矿区最高峰位于矿区西北角，海拔标高+233.8m，最低标高位于矿区东南角采坑内，约+30m，相对高差约203.8m。

残坡积岗地分布于矿区的东部，而河谷冲积平原则分布于矿区的东部及东南部。矿区周边地带性土壤为红壤，矿区基岩裸露，表土层薄且分布不均匀，厚度0～2m，现状地表土壤主要为粉质粘土及砂石土，结构较松散。

矿区占用土地类型主要为山坡荒地，地表植被为稀疏松树、灌木丛、芭茅草等杂草。项目区地带性植被为亚热带常绿阔叶林，因乱采烂伐，水土流失强度为中度。

庐山市地处亚热带湿润性季风气候区，且受鄱阳湖大水体影响，其特点是气候温和，雨量充沛、日照充足、热量丰富、结冰期短、无霜期长、春秋季短、夏冬季长。据庐山市气象局2006～2016年气象数据可知，年平均气温17.3℃，最低为-4~-6℃，温度最高季节在7~8月，温度最低季节在12月至次年元月，年平均无霜期253天，多年平均降水量1463mm，最大年降水量2233.4mm（2012年），最小年降水量653mm（2009年），最大日降水量244.4mm（2002年8月7日），降雨集中在4~6月份，年平均蒸发量1324.2mm，年平均降水日145~168天，6月最大占全年17%，12月最小只占3%。

区域全年主导风向为东北风，冬季为东北风，夏季西南风，最小风向频率风为西北风。

区域沟谷、洼地见有少量山间溪流，采坑低洼处有积水。坡面冲沟不发育，大气降水沿坡面一部分就地迳流汇集于底部采坑内，一部分沿自然地形有利于大气降水形成的坡面流迅速排泄于赵家水库中。

华林镇矿产资源主要有花岗岩、青石(板岩)、石英、长石、高岭土等，矿产资源较丰富。

区域农业以水稻为主，经济作物有红薯、大豆。区内工业主要有防止、家居、服装、板材加工等。矿区用电由华林变电站供给。区内水电资源丰富，可保证矿山用水、用电需求。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本矿山所在区50年超越概率10%地震动峰值加速度为0.05g，特征周期值为0.35s，一般工程地震设防烈度为6度。

## 2.3建设项目地质概况

### 2.3.1矿区地质概况

（一）地层

矿区地层主要为新元古界双桥山群横涌组变质岩和第四系松散堆积物。

1）新元古界双桥山群横涌组（Pt2h）

原岩系一套泥砂质复理式沉积构造，岩性为粉砂质绢云板岩、绿泥绢云板岩、含凝灰质粉砂质板岩。发育原生微细水平层理，与板理一致。灰－青灰色、灰黑色，风化为黄绿色。受区域变质作用影响，岩石具变余泥状结构，板状构造，板理面与层理面一致。岩层产状稳定，196°∠63°。据区域地质资料，横涌组总厚度405.89m。

2）第四系（Q）

更新统(Qpwesl,Qp2jal)主要分布在东南部的岗地中。紫红色、棕红色，蠕虫状构造。上部为粘土，其中有少量细砂胶结，较坚硬，下部局部见砾石，成分为石英及变质岩碎块组成，砾石大小不一，被粘土胶结，层次不规则，具有透水性，厚约0－10m左右，覆盖在变质岩之上。

全新统(Qhlal)在丘陵间的谷地中。上部灰褐色、浅黄色，亚粘土可塑，透水性弱，厚2－5m,下部为浅黄色碎石细砂及卵石层，透水性强，含孔隙潜水，厚1－3m，属洪积相。

覆盖层为第四系残坡积物和人工废石堆积。

（二）构造

北侧距矿区1.5km有一条滑脱断层外，矿区内地质构造简单，呈单斜构造。未发现次级褶皱和大的断裂构造，但发育有三组稀疏不等的节理裂隙。北北东向组：产状280°∠35°，节理面平直，一般1～2m一条，间距最大者为9m；北西向组：产状230°∠77°，节理面平直，一般2m一条，间距最大者为6m；北西西向组：产状20°∠40°，节理面平直，一般1～2m一条，间距最大者为5m。

（三）岩浆岩。

矿区内岩浆岩未见出露。

### 2.3.2水文地质概况

（一）区域气象水文及地形地貌概况

矿区及其所属区域属亚热带湿润气候，处东亚季风区，气候兼受庐山与鄱阳湖影响。光照充足，雨量充沛，气候温和，四季分明。据庐山市气象局气象资料统计，年平均气温17.3℃，最低为-4~-6℃，温度最高季节在7~8月，温度最低季节在12月至次年元月，年平均无霜期253天，多年平均降水量1463mm，最大年降水量2233.4mm（2012年），最小年降水量653mm（2009年），最大日降水量244.4mm（2002年8月7日），降雨集中在4~6月份，年平均蒸发量1324.2mm，年平均降水日145~168天。

矿区为鸦吉山（最高标高为318m）南坡地带，主要为低山-丘陵地貌，其次为残坡积岗地、河谷冲积平原地形；矿区最高峰位于矿区西北角，海拔标高+233.8m；最低标高位于矿区东南角采坑内，约+30m，相对高差约203.8m；矿区最低侵蚀面+53.4m。矿区原始地形坡度变化较缓，一般为12～30°；现边坡基本已开挖，边坡角在一般为40～70°，大气降水顺山坡向低洼处排泄或汇集，矿区的汇水面积约248086m2 。紧邻矿区东部（上游）为赵家水库（小II型水库），坝高约5m（坝顶标高+55m），最高水位+53.4m，枯水水位+49.71m，库容量约11万m3，死水位库容1万m3。由于矿山最低开采标高低于水库最低水位标高，且会形成凹陷采坑，矿山凹陷开采过程中，水库水有可能通过岩层的节理裂隙进入凹陷采坑，但矿山目前已形成的凹陷水面标高分别为49.6m、47.3m、33.8m和44.9m，低于水库最低水位标高，未见水库有渗水迹象。目前CK4采坑已设置了3台排水量为100m3/h的潜水泵排水。

（二）地层岩性与含（隔）水层（组）划分

矿矿区内出露的地层有第四系冲积层与残坡积层、新元古代双桥山群横涌组板岩。根据含水层的岩性特征、成因类型、赋水空间的形态特征等，将矿区及其周边地下水类型划分为第四系弱孔隙含水层和变质岩类弱裂隙含水层(体)二类。

（1）松散岩孔隙水

地下水主要赋存于第四系上更新统残坡积层（Q3edl）与第四系全新统冲积层（Q4al）。

第四系上更新统残坡积层（Q3edl）：粉砂质粘土层，粘性较大，一般为相对隔水、弱透水层，其渗透系数一般小于0.02m/d,单井涌水量一般小于10m3/d，富水性较弱，水力性质为潜水或上层滞水。

第四系全新统冲积层（Q4al）：地下水主要赋存于粉砂质粘土和碎石土中，水位埋深0.2～3.3m，其渗透系数0.15～7.0m/d,单井涌水量一般小于100m3/d，富水性中等，水力性质为潜水或上层滞水。主要接受大气降水的垂直渗入补给，其次为基岩地下水侧向补给，以渗流形式向河流和地形低洼处排泄。

（2）变质岩类弱裂隙含水层(体)

变质岩类弱裂隙含水层(体)含水岩组为新元古代双桥山群横涌组，岩性主要为板岩、粉砂质板岩等。透水性差，为相对隔水层。岩石中板劈理构造发育，脆性节理裂隙亦比较发育，前者面壁平整，叠合不甚紧密，后者多为后期热液型石英细脉充填，含水性较差，一般泉流量0.12～0.65 L/s，迳流模数0.411 L/s.Km2。

（三）地下水补给、迳流、排泄条件

区内地下水的补给、迳流、排泄条件受地形地貌及地质构造等条件控制，大气降水为区内地下水主要补给源，矿区处山脉的山脊地形分水岭东坡地带，地势西高东低。岩层形成的各类孔隙、空隙等，成为大气降水渗入补给地下水的有利通道，是区内地下水的主要补给区，但因地形坡度大，泄水条件好，大气降水大部为顺坡向低处迳流径流将大部分涌入南部正在开采的采场（赵家水库几乎无山坡汇水），而下渗补给地下水的量是不大的。地下水动态变化受大气降水控制明显，自高处向低处渗流，于沟谷或山麓坡脚地带排泄。

（四）采坑充水因素分析及矿坑汇水量估算

（1）采场充水因素分析

矿山为相对独立的山丘，四面坡地形，最低开采标高+30m以上矿岩为弱—极弱含水层，采坑充水地下水补给极少，主要为大气降水汇水，地表汇水面积约248086m2 。

（2）采场集水量

由充水因素可知，矿坑的涌水为大气降水和地下水涌水等对矿坑的充水。矿区的汇水面积为248086m2，平均日汇水量994m³/d，最大日汇水量60632m³/d。

（五）水文地质小结

矿坑底部与区域地下水没有直接水力联系。但采坑为凹陷，汇水面积较大，降水大部分涌入其中，给采场安全带来极大危害，而且旁边的赵家水库水通过裂隙渗入。因此，矿区水文地质条件中等。

### 2.3.3工程地质概况

矿区矿体为青灰色粉砂质绢云板岩，属稳定性较好的较坚硬岩石。参照我国目前对一般岩石工程力学性质分类表，其岩石等级属于中等坚固岩组，工程地质条件良好。开采时除风化破碎岩层有可能造成不良地质变形外，其他均较稳定。目前采场边坡角普遍偏大，部分边坡上方由于民采，存有废土石，采坑出口通道狭窄；后期开采应清理边坡上方的废土石，拓宽采坑出口通道并加固护坡，以免造成工程地质危害。

矿山开采形成的露采边坡主要为岩石边坡，岩石致密坚硬，板块状构造，浅部节理裂隙较发育，稳固性一般～较好，开采几年来未发生过工程地质问题。但是随着开采推进至底部，会形成27～143m高的岩石开采边坡，最高处位于矿权西北部，现地面标高为+173m（界外），按最低开采标高+30m计，边坡高度会达+143m，为斜向坡；最低处位于矿区东南部山沟，为斜向坡。而且在山坡及鞍部地带，由于强风化残坡积层的存在及剥离未转运的废土石，地表～浅部会出现十～几十米高的岩土混合边坡。矿山施工应超前剥离，清理上部的废土石，分阶段开采，保证安全的边坡角，做好边坡的防治工作。工程地质条件复杂程度属中等类型。

### 2.3.4矿床地质概况

矿床位于庐山市鸦吉山东南侧，属于鸦吉山板岩矿体的一部分。矿体为中元古界双桥山群横涌组（Pt2Sh）粉砂质绢云板岩、绿泥绢云板岩、含凝灰质粉砂质板岩。属区域浅变质细碎屑岩类。据此认为，本矿床成因类型为沉积＋浅变质岩型矿床

（一）矿体特征

矿区饰面用板岩矿体赋矿层位为新元古界双桥山群横涌组（Pt2h）粉砂质绢云板岩，呈层板状产出，走向近东西，所处标高因地形差异起伏不同，一般为+35m～+110m，矿层产状196°∠63°。在矿权范围内除盖层外均为饰面用板岩矿。

矿体盖层由残坡积层和基岩风化层组成，残坡积层厚度0.5～1.5m，风化层由强风化和中等风化粉砂质板岩组成，一般厚度10～20m，部分地段达到25m。覆盖层平均厚度约15m。依据矿床特征，矿体上部风化残积层和次生构造节理裂隙带分别属于矿石风化带和混合带，矿体则属于原生带。整个矿区范围内地表往下0.5～1.5m为残坡积层，再往下10～20m为残坡积层和强风化混合带，再往下全为原生带矿石。

板岩矿体：目前由7个开采作业面控制，矿体形态为板块状，在采矿权范围内矿体走向长约600m，出露宽度约400m，在最低开采标高（+30m）以上，最大厚度100m，最小20m，平均厚度60m。矿体沿走向、倾向发育均比较稳定，厚度随地形切割的影响不稳定。矿体中沿板理面发育少量石英细脉、碎裂板岩、片岩“夹层”。石英脉幅一般0.3～3cm不等，其它“夹层”厚度多为5-10cm。由于其属于层理作用过程中形成的特殊“夹层”，与矿体同生的夹石概念不一样，不存在对其进行进行含矿率统计。原报告统计理论荒料率平均为20％±，采坑实际生产荒料统计，确定为30％。

- 矿石特征

- （1）矿石物质组成

矿石主要由泥质和少量粉砂质成分组成，未见明显的重结晶现象，外表呈致密隐晶质，矿物颗粒很细，肉眼难以鉴别。板理面上有少量绢云母、绿泥石和黄铁矿等新生矿物，并使板理面略显丝绢光泽。

矿石中有少量白色石英细脉色线，多沿板理面和节理裂隙充填，脉幅一般0.3～3cm不等，在矿山开采时容易剔除。矿石伽玛强度＜10，低于国家规定的允许强度（＜40）。砷化物含量20PPm，对人体无影响。

（2）矿石结构构造

具显微鳞片变晶结构，板状构造。微细水平层理发育，层理与板理基本一致，板理面平整光滑，层间胶结紧密，但板理间不甚紧密。

（3）矿石化学成分

矿石化学成分据原报告资料：SiO262.5％、Al2O316.5％、Fe2O31.14％、CaO0.61％、MgO1.82％、FeO5.46％。烧失量较大。

（4）矿石物性特征

矿石物理性能测试结果见表2-1，肖氏硬度35～40、抗压强度91.2～99.5Mpa、抗折强度30.3～45.3 Mpa、耐磨度1.48～2.14g/cm2、密度2.7 g/cm3、吸水率0.49～1.61％。矿石的抗压强度、抗折强度、吸水率、耐磨度、肖氏硬度等均达到软质石材的要求。光泽度变化较大，其主要原因是抛光强度受时间、磨料等因素影响。

（5）矿体围岩、夹石和含矿率

矿区范围内自盖层以下至底部最低开采标高+30m之间均可视为矿体，盖层可视为矿体顶板围岩，从目前掌握的资料看无矿体底板围岩。

矿体中不存在严格意义上夹层。只是少量属于板理作用过程中形成的沿板理面发育的少量石英细脉、碎裂板岩、片岩特殊“夹层”。

（三）矿岩物理力学性质

（二）岩石力学参数。

矿石主要物理力学参数经检测：密度2.7g/cm3、抗压单值强度91.2~99.5MPa、抗折强度30.3~45.3MPa，参照类似矿山岩石，内摩擦角33.1~35.3°、黏聚力9.5~30.1MPa。

## 2.4工程建设方案概况

### 2.4.1矿山开采现状

（一）矿山现状

矿山开采历史较长，2005年4月取得采矿许可证后，一直未进行规范开采。目前实际形成的矿山工程包括：老采区、老排废场和矿山公路。

1)老采区

由于民采活跃，矿山及周边基本进行了剥离或开采，总体已在北部、西部和南部形成高坡，并形成了四个有积水的凹陷采坑，CK1、CK2、CK3和CK4，水面标高分别为+49.6m、+47.3m、+33.8m和+44.9m，实际凹陷采坑最低标高分别为+48m、+41.11m、+30.15m和+30m。

目前老采区东西长长约370m,南北宽约280m，最高处位于西部+173m（矿界外），最低处位于南部采坑+30m。

北坡坡向175～195°，界内高8～33m，中间分有1～3台阶，台阶高度5～20m，宽度3～10m，台阶顺坡坡面角63°，切坡90°，但台阶未规范、连通，高度不一，且坡面上有废石；东北有民采排废场在矿界内，排废场边坡高度5～24m。

西坡坡向90°，高12～76m，中间分有2～3台阶，台阶高度5～34m，宽度6～33m，台阶顺坡坡面角63°，切坡40～90°，存在高陡边坡。强风化层厚0.5m，残坡积层厚0-1.5 m。风化层发生掉块崩塌的可能性较大。

南坡坡向5°，高41～72m，未分台阶，边坡角45～65°。岩层倾向矿外，岩土质边坡，节理裂隙较发育，层状。上部堆放1～2高废石土。

东面边坡主要为凹陷采坑CK3边坡，坡向270°，高26～50m，中间分有一个台阶，台阶高度3～26m，宽度2～6m，台阶顺坡坡面角63°，切坡70～90°，存在高陡边坡；边坡上方为排废场。

- 老排废场

- 矿山老排废场分为3处，以下分别命名为老排1、老排2、老排3。

老排1位于矿区东侧及外围，面积9.9448hm2，总排废量67.92万m3。排放标高+44.9～+88.1m，排高5.41～16.75m，以排1路为界分为四个区堆放，分别为排1-1、排1-2、排1-3。排1-1为主要堆放区，位于老排1东部，近南北展布，面积3.4004hm2，顺山坡堆放，堆放标高+44.9～+88.1m，平均排高16.75m，排废量56.96万m3，部分区域已复绿；未分台阶，边坡角30~45°；上方无山坡汇水，未设截排水；下方排有块石，未设挡土墙，现场未发现滑坡迹象。排1-2位于老排1北西，面积0.6585hm2，其中老采区内排0.3017hm2，准采区内老采区外部分0.1928hm2，顺坡堆放，堆放区有民采活动，堆放标高+62.9m～+83.4m，平均排高11.4m，排废量7.51万m3；未分台阶，边坡角30~45°；上方无山坡汇水，未设截排水；下方未设挡土墙，现场未发现滑坡迹象。排1-3位于老排1西部，面积0.4240hm2，顺坡堆放，堆放标高78.7m～56.4m,平均排高5.41m，排废量2.29万m3，已复绿；上方为排1-1、2，设截排水；未分台阶，边坡角25~30°，下方设挡土墙，现场未发现滑坡迹象。排1-4位于老排1西部，紧邻矿山公路，面积0.2065hm2，原有民采活动，堆放标高69.4m～55.5m,平均排高5.64m，排废量1.16万m3，已复绿；下方为办公区，开挖边坡已护坡。

老排2位于老采区东南部，龙驹寺北部，面积0.3057hm2，其中老采区内排0.1712hm2，顺坡堆放，堆放标高+81.3m～+58.1m,平均排高0.85m，排废量0.26万m3，已复绿。设有5个台阶，台阶高度3～5m，宽度2～3m，边坡角35°；上方无山坡汇水，未设截排水；下方未设挡土墙，现场未发现滑坡迹象。

老排3位于老采区南侧，面积1.2016hm2，其中老采区内排0.1638hm2，准采区内老采区外部分0.2468hm2，顺坡堆放，堆放标高+103.8m～+66.5m,平均排高6.97m，排废量8.38万m3，已复绿。设有三个台阶，台阶高度12m，宽度4m，边坡角40°；上方无山坡汇水，未设截排水；下方排有块石，未设挡土墙，现场未发现滑坡迹象。

- 采坑出入口

- 出入口1位于老采区东南，为CK1、CK2和CK3主要出入口，标高53.3～56m。

出入口2位于采区南，为CK4主要出入口，标高53.4～54m。

4）矿山公路

矿山上山道路现有2条。一条由1号出入口向北连接至+65m、+70m平台，道路宽度4～8m，平均坡度不大于8%。一条由1号出入口向西连接2号出入口，向西连接各平台，最高连接+88.6m，道路宽度3.5～4m，平均坡度大于10%。

### 2.4.2建设规模及工作制度

（1）建设规模

①地质储量及范围

根据江西省能源矿产地质调查研究院（2018年1月）编制的《江西省庐山市华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿2017年度矿山储量年报》，截止2017年年底，核查矿区范围（10个坐标拐点，面积0.1199km2）和采掘深度内，尚保有饰面用板岩矿122b+333类荒料量94.38万m3。

②可采储量及生产规模

《三合一方案》拟边坡占有矿量为58.37万m3，方案利用荒料量35.998万m3，境界内回采率按95%，可采荒料可采荒料量为34.199万m3。规模拟8万m3/a。

③产品方案

长度5.6m、宽度2m、厚度为板层厚（厚度层厚不一，一般5~20cm，最大重量6t）板岩荒料，荒料全部配送到板材工业园。废石料用于加工成低端的建筑用料（建筑碎石或机制砂）。

（2）服务年限

矿山境界内服务年限约为4.3a。

（3）工作制度

矿山生产拟采用年工作日300d，生产岗位每天2班，每班8h；管理及服务岗位实行间断工作制。

### 2.4.3总图运输

1）总平面布置

矿山前期周围无工业场地和生活设施，矿石运至距矿山820m的赣北板材厂加工。办公室位于矿区7号拐点南面100m的进矿公路旁，占地面积200m2，双层活动板房；矿界边上设有1栋单层的配电房，位于CK4采坑的东面矿界外，距矿界15m，单层砖混预制板结构，面积21m2，门内开，配电开关设在木板上，未配备灭火器材。矿山设置了三台200KVA的油浸变压器，一台位于3号排场，一台设在2号排土场上部，一台设置在矿界内6号拐点附近。

《三合一方案》拟在矿区7号拐点南面100m的进矿公路旁，设置办公区，办公区包括进出车辆冲洗站、监控室、值班室、配电室和空压机房等；拟在3号拐点西南矿界外+115m标高设置一座300m3的高位水池，详见首采平面图。

《三合一方案》后期生产的废土石拟用于道路或生产建筑填料，不新增排废，且将矿界内的排1-2（内）、排2（内）、排3（内）和民排（内）转运至加工厂处理。

2）开拓运输

《三合一方案》拟采用公路开拓—汽车运输方案，拟改造矿山+55m～+56m标高、长度204m的老道路，以及1号排土场+55m～+75m标高、长306m的老道路，对其进行拓宽和降坡；新修上山+70m～+100m、长620m进入作业平台运输道路；道路均设置矿界之外，拟路宽8m，坡度小于8%。详见首采平面布置图。

后期拟新修出入沟总长523m。1号坑口自+55m开始往东修出入沟口80m到+60m,38m的连接段，再由+60m往北修出入沟125m到+50m底平台，15m连接段，再由+50m往西修出入沟125m到+40m底平台，15m连接段，再由+40m往西修出入沟125m到+30m底平台。出入沟坡面角与所在边坡的台阶坡面角一致，出入沟道路净宽6m。

### 2.4.4开采范围

矿山矿区中心地理坐标为: 东经115°55′18 ″， 29°21′02″，矿区由10个坐标拐点构成。拐点坐标见表2-1。

表2-1矿区范围拐点坐标

| 拐点 | X54 | Y54 | X80 | Y80 | X2000 | Y2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3248626.99 | 39395072.33 | 3248577.56 | 39395021.07 | 3248574.02 | 39395138.56 |
| 2 | 3248653.26 | 39395191.49 | 3248603.83 | 39395140.23 | 3248600.29 | 39395257.72 |
| 3 | 3248753.68 | 39395243.48 | 3248704.25 | 39395192.23 | 3248700.71 | 39395309.72 |
| 4 | 3248703.26 | 39395288.93 | 3248653.83 | 39395237.68 | 3248650.29 | 39395355.17 |
| 5 | 3248688.90 | 39395556.98 | 3248639.47 | 39395505.73 | 3248635.93 | 39395623.22 |
| 6 | 3248553.17 | 39395646.98 | 3248503.74 | 39395595.74 | 3248500.20 | 39395713.23 |
| 7 | 3248503.00 | 39395534.00 | 3248453.57 | 39395482.75 | 3248450.03 | 39395600.24 |
| 8 | 3248540.00 | 39395392.00 | 3248490.57 | 39395340.75 | 3248487.03 | 39395458.24 |
| 9 | 3248332.40 | 39395355.42 | 3248282.96 | 39395304.17 | 3248279.42 | 39395421.66 |
| 10 | 3248523.71 | 39395056.38 | 3248474.28 | 39395005.12 | 3248470.74 | 39395122.61 |
| 采矿权范围0.1199Km2，开采标高+160m 至+30m |  |  |  |  |  |  |

### 2.4.5开拓运输

矿山的开拓方式拟选用公路开拓—汽车运输的方式，采场各台阶与矿外道路均通过公路联系，荒料与废石均采用汽车运输，运至0.8km外的加工厂加工。《三合一方案》拟利用矿山已有的2台斗容量1m3挖掘机剥离、废料大块破碎，2台5t吊机吊装，5台18t汽车（平板）荒料运输，3台T50装载机进行作业面清理和废料装载，5台18t自卸汽车废石运输。

### 2.4.6采矿工艺

（1）工艺

矿山拟公路开拓、挖机剥离、装载机装载、汽车运输废土石、凿岩机钻孔、穿入绳锯、切割、挖机分离、自上而下台阶开采、吊机机装载、汽车运输的方案，采矿工艺流程图为：

挖机剥离——挖掘大块破碎——装载机装载——自卸汽车运输——加工厂卸矿

凿岩机钻孔——绳锯切割——凿岩机钻孔劈裂——挖机分离——吊机吊装——平板汽车运输——加工厂卸车

《三合一方案》拟设的工艺参数见表2-2。

表2-2  《三合一方案》拟设的工艺主要参数

| 序号 | 要素名称 | 要 素 设 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采境界参数 | 矿区上口近东西向最长处570m，近南北向最宽处350m，终了下口近东西向最长处373m，近南北向最宽处188m，首采清理矿界边坡，形成顶界平台，+100m标高形成安全平台，最终采场底部标高+30m，底部封闭圈+56m。 |  |
| 2 | 开采顺序、方式 | 自+100m标高开始，公路开拓、汽车运输、由上而下分层分台阶开采，分层高度5m，2个分层并段，并段高度10m，平台铲装、运输作业。 |  |
| 3 | 台阶要素 | 分层高度5m，阶段台阶高度10m；北面分层坡面角63°，其它面90°；北面台阶坡面角63°、其它边坡台阶65°。最小工作平台宽度≥15m；同时工作的台阶数2个，每个台阶工作面不大于2个。同一台阶的工作面错开25m距离布置，上下台阶在空间位置上错开15~20m距离布置。 在+100m、+80m、+70m、+50m、+40m各留一个安全平台；在+90m、+60m各留一个清扫平台。安全平台宽度4m，清扫平台8m |  |
| 4 | 边坡要素 | 台阶高度10m，安全平台宽4m, 清扫平台宽8m；北坡最终边坡角35°，采场南坡最终边坡角45°，西坡和东坡最终边坡角41~42°。 |  |
| 5 | 排废场要素 | 方案不新设排废场。老排土场不新增排土，并清理采场内老排废场包括排1-2（内）、排2（内）、排3（内）和民排（内）等废废料、总量为32.9万m3废矿石运至加工厂生产建筑石料和机制砂。 |  |

（2）《三合一方案》拟设采矿的主要设备设施，详见表2-3。

表2-3   《三合一方案》拟设采矿主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 拟设台数 | 新增设备 | 利旧设备数量及状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 1m3 | 2 | / | 利2台，状态良好 |
| 2 | 自卸汽车 | 18t | 5 | 新增1台 | 利旧4台，状态良好 |
| 3 | 平板汽车 | 18t | 5 | 新增5台 | / |
| 4 | 吊 机 | 5t | 2 | 新增2台 | / |
| 5 | 凿岩机 | YT-24 | 10 | 新增5台 | 利旧5台，状态良好 |
| 6 | 空 压 机 |  | 5 | 新增2台 | 利旧3台，状态良好 |
| 7 | 装载机 | T50 | 3 | 新增1台 | 利旧2台，状态良好 |
| 8 | 洒水车 | 4t | 1 | / | 利旧，状态良好 |

### 2.4.7通风防尘系统

（1）通风：矿山为露天矿山，拟靠自然通风，不设机械通风设施。

（2）防尘：《三合一方案》拟采用湿式凿岩、切割，拟在3号拐点西南矿界外+115m标高设置一座300m3的高位水池，向用水设备供水。拟设置1台4t洒水车对道路、作业点洒水；作业人员拟配备工作服、防尘口罩等防护用品防尘。

### 2.4.8矿山供配电设施

矿山供电电源已自当地供电变电所10KV线路上T接至矿山，作为矿山生产供电电源。矿山设置了三台200KVA的油浸变压器，一台位于3号排场，一台设在2号排土场上部，一台设置在矿界内6号拐点附近；变压器高压侧拟采用RW3-10户外型跌落保险和FS3-10kV避雷器保护。

矿界边上设有1栋单层的配电房，位于CK4采坑的东面矿界外，距矿界15m，单层砖混预制板结构，面积21m2，门内开，配电开关设在木板上，未配备灭火器材；室、内外设有低压配电开关和配电线路分别向采场用电设备、排水泵等用电设备、设施供电；并设有一台FG-100kW移动柴油发电机作为排水设施的应急电源。由于矿山前期为一班作业，未设场地照明线路和设施。

《三合一方案》仅拟将配电房设置在办公区，无其它供配电方案。

### 2.4.9给防排水系统

（1）给水

矿山生活用水拟接自华林镇自来水管网。生产、消防用水拟取于矿区内采坑水或赵家水库水。消防水池补水由水泵加压供给。

《三合一方案》拟在3号拐点西南矿界外+115m标高设置一座300m3的高位水池，以作为矿山生产和消防供水。

（2）防排水

矿山目前CK4采坑已设3台BQS100-20-15N型潜水泵排水，单台排水量为100m3/h的潜水泵排水，设有3根DN110钢管架空（架空高度4.5），排入水库；1号排土场的道路靠山侧设置了上宽0.6m、下宽0.2m、深0.3m的浆砌截排水沟。

《三合一方案》拟采区+100m、+90m、+80m、+70m、+60m平台内侧及底平台内侧及中部设置底宽30cm、深50 cm浆砌排水沟，两侧浆砌块石厚度为30 cm，高50cm。并拟在老排1(外)四周、老排3(外)东侧设置截（排）水沟，截水沟采用上宽0.62m。下宽0.2m。深0.3m梯形断面，沟用M7.5浆砌块石砌筑，块石选用强度不低于MU30的新鲜硬质块石，块径一般不小于15cm，水沟及迎水面用M10砂浆勾缝。凹陷采坑拟配置两台流量500t/h的矿用潜水泵排水。

2.4.10排土场

- 排岩量：矿山前期盖层基本剥离，后期主要产生废矿石。由于废矿石拟运至加工厂，加工成低端的建筑用料（建筑碎石或机制砂），矿山废料不排放。

- 场址：矿山后期废石不排放，不增设废石场和新增排土。

（3）老废石场治理：矿山1号、3号排土场已进行了复绿。《三合一方案》拟将矿界内的排1-2（内）、排2（内）、排3（内）和民排（内）转运至加工厂处理。拟在老排1(外)四周、老排3(外)东侧设置截（排）水沟；并拟在老排1（外2）东侧和西侧前缘挡土墙，墙高1.0m、顶宽0.5m、地面底宽1.0m，外坡比1:0.5，挡土墙的基础埋深0.5m，背坡垂直浆砌块石挡土墙。

（4）废土平均密度1.97g/cm3，粘聚力0.04MPa、内摩擦角27°。

### 2.4.11安全管理及其他

（1）安全管理

由于矿山以前多坑口作业，各自开采，缺乏统一管理，且停产多年，主要负责人、安全员证也已过期，安全管理机构和人员待重新设置或任命，安全管理无相应的记录。以前虽有简单的安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案，但不健全，需要重新编制。

- 组织机构

《三合一方案》拟设员工55人，无组织机构方案。

（3）工作制度及劳动定员

《三合一方案》矿山生产拟采用年工作日300d，每天2班，每班8h；管理及服务岗位实行间断工作制。拟设在册员工55人，管理和服务人员5人。

（4）资金投入

《三合一方案》矿山建设拟新增资产总投资1046万元，其中新增固定资产投资926万元，新增流动资金120万元。

# 3定性定量评价

## 3.1评价单元划分

### 3.1.1概述

评价单元是为了安全评价需要，在危险、有害因素识别的基础上，根据评价目的和评价方法选择的需要，按照生产工艺或场所的特点，将生产工艺的场所划分若干相对独立、不同类型多个评价单元。从而简化评价工作，减少评价工作量，同时避免了以最危险单元的危险性来表述整个系统的危险性，夸大整个系统的危险，从而提高评价的全面性和准确性，降低了采取安全对策措施的安全投入。

### 3.1.2评价单元划分

按照评价单元划分原则、方法和编制提纲的要求，将该项目评价分为总平面布置与自然灾害、矿山开拓运输、采剥、除尘、矿山供配电设施、防排水、排土场、重大危险源、重大事故隐患、安全管理等评价单元。

### 3.1.3评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行定性、定量分析。评价方法的选择是根据评价的要求、结果的需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定的。根据该建设工程项目及其危险、有害因素的特征，在预评价阶段选择预先危险性分析法、安全检查表法进行定性评价，采用极限平衡法等进行定量评价。

- 3.2总平面布置与自然灾害单元

### 3.2.1总平面布置与自然灾害安全分析

根据项目建设方案，该矿为凹陷露天矿山。由于矿山开采不爆破，矿山开采对周边环境的影响主要为边坡坍塌（滑坡）、粉尘、噪声等因素影响，粉尘主要表现为对人的危害和电气设备设施的危害，人长期吸入含游离二氧化硅的粉尘，易患矽肺病，电气设备吸附粉尘，影响电气设备设施的绝缘，尤其是高压电气设备设施。噪声伤害主要表现在早期可引起听觉功能敏感性下降，引起听力暂时性位移，继而发展到听力损失，甚至造成耳聋，或引起神经衰弱，心血管病及消化系统等疾病的高发。

矿山周围500m范围无矿外高压设施，粉尘对矿外高压设施的影响风险可接受；矿山东南20m为万寿宫龙驹寺、65m有石洞赵自然村，若无除尘、降噪措施，滑坡、粉尘、噪声可对村民及活动人员造成影响。

矿体开采的工程地质、水文地质对周边环境和平面布置的影响主要表现为边坡、老废石场滑坡和泥石流造成的危险。开挖的边坡或老废石场发生滑坡、泥石流，若周边环境、办公区域的建构筑物和设施间距不足或布置不合理，可能对周边环境设施（民房、寺庙）和矿内的建构筑物及活动人员造成影响。

矿山矿界东南40m为赵家水库，矿山最低开采高度低于水库的枯水水面标高，若层理或节理发育，可能发生透水事故或凹陷采坑涌水量增加；设计时应考虑水库的影响，设计可靠的保安矿柱，制定采坑发生较大渗水的处理措施，开采时加强边坡渗水情况探测，并制定透水应急处置措施。矿山已形成的凹陷采坑，若无防排水设施或防排水能力不足，采坑积水，可能造成人员淹溺、设备进水等事故。采坑长时间进水，易造成边坡坍塌，甚至造成设备或人员坠落，导致相应的次生事故。

另矿山有受地震、雷电、大风、冰、雪、大雾等灾害影响的可能。

矿区周围有山林，山林发生火灾或矿区发生火灾，若防火距离不足，可能产生相互影响。矿区内的建构筑物或设施防火距离不足，火灾事故发生，可能会相互影响。

若矿区无防范外来人员带来的风险措施，矿山边坡发生坍塌、泥石流、火灾等事故，可能导致外来人员伤亡；另矿山外来人员不安全行为，也可能导致矿山发生事故。

本矿山存在山体滑坡、泥石流、暴雨、洪涝等灾害的可能，《三合一方案》已对矿山进行了灾害评估，提出了相应的控制措施，矿山应加以落实。

### 3.2.2前置条件、周边环境和设施总体布局符合性评价

露天矿山前置条件、周边环境和设施总体布局是否合理，各主要生产系统、主要设施布置是否符合国家法律、法规及行业技术规范要求，对该建设项目前置条件、周边环境、总体布置评价将采用安全检查表法进行符合性评价。

表3-1前置条件、周边环境和设施总体布安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 依照标准 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全预评价前置条件 | 国土资源部门划定采矿范围 | 原安监总局20号令( [2015] 第78号修改) | 已取得采矿许可证 | 符合 |
|  | 企业名称预先核准通知书 | 原安监总局20号令( [2015] 第78号修改) | 已取得营业执照 | 符合 |
|  | 有矿山建设项目的可行性研究报告 | 原安监总局20号令( [2015] 第78号修改) | 已编制了三合一方案 | 符合 |
|  | 大型露天矿山的服务年限不得低于10a | 《关于印发江西省露天采石场安全生产专项整治工作方案的通知》 | 老矿山扩建，矿山已经开采了15a， | 符合 |
|  | 矿区范围不在铁路、高速公路、国道、省道两侧各1000m可视范围内 |  | 均大于1000m | 符合 |
|  | 与周边人员居住场所、重要建（构）筑物及设施安全距离大于300m； |  | 矿山不爆破，民房不在矿山影响范围内 | 符合 |
|  | 相邻露天采石场开采范围之间的安全距离大于300m |  | 300m范围内无相邻采石场 | 符合 |
|  | 无两个以上（含两个）露天采石厂开采同一独立山头 |  | 同一山头无其它采石场 | 符合 |
|  | 能满足修路上顶、超前剥离要求 |  | 能满足要求 | 符合 |
|  | 达到法律法规规定的其他安全生产条件要求的 |  | 周围1000m内无军事、保护区、风景名胜区 | 符合 |
|  | 同一山坡不得在垂直方向上划分为上下两个或多个矿山企业同时开采. | 《饰面石材露天矿山技术规范》 | 民采已关闭，一家企业开采 | 符合 |
| 周边环境 | 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300m。 | 安办17号文、原安监总局39号令（参照） | 300m范围内无相邻采石场、矿山 | 符合 |
|  | 县级以上人民政府应当根据法律、法规以及相关规划，在下列区域内划定具体的禁采区界址，并予以公告：自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、重点历史文物保护区、基本农田保护区、饮用水水源保护区、地质灾害危险区，特种用途林、生态公益林、防护林区及古树名木保护范围；港口、机场、国防工程设施圈定地区；铁路、高速公路、国道、省道两侧各1000m可视范围；重要河流、堤坝两侧，湖泊周边区域及水工程保护范围；电力设施、通讯网线、广播电视设施、地震监测点、永久性测量标志保护范围。禁止任何单位和个人在已划定的禁采区范围内采石取土。 | 江西省采石取土管理办法 | 不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、重点历史文物保护区、基本农田保护区、饮用水水源保护区、地质灾害危险区；1000m可视范围内无铁路、高速公路、国道、省道等 | 符合 |
|  | 水库库区设计洪水水位以下（包括库内岛屿）、大坝两端周边和下游坝坡角外，大型水库不少于100m，中型水库不少于50m为管理范围，管理范围边缘外延100~500m为保护范围。小型水库参照标准划定管理范围和保护范围。 在水利工程管理和保护范围内禁止爆破、采石、取土等活动。 | 《江西省水利工程条例》 | 矿山不爆破，水土保持方案报告书已取得庐山市水利局批复 | 符合 |
|  | 任何单位和个人不得在距电力设施范围500米内(指水平距离)进行爆破作业。因工作需要必须进行爆破时，应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规，采取可靠的安全防范措施，确保电力设施安全，并征得当地电力设施产权单位或管理部门的书面同意，报经政府有关管理部门批推。 | 《电力设施保护条例实施细则》 | 矿山也不爆破，矿界周围500m无矿外高压电力设施， | 符合 |
| 总平面布置 | 新建矿山企业的办公区、工业场地、生活区等地面建筑，应选在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区、尘毒、污风影响范围和爆破危险区之外。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 拟设办公区在废石场场下方，但边坡低，并进行了加固 | 符合 |
|  | 保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采石场、工业场地(厂区)、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧道涵洞、旅游景区、固定标志及永久性建筑等的安全： | 金属非金属矿山安全规程 | 矿山不新增排废，老排废场已复绿，边坡稳定、且拟设挡墙 | 符合 |
|  | 露天采场内建（构）筑物与露天采场边坡的距离应满足现行《建筑边坡工程技术规范》的要求。并保证其影响区域的总体边坡稳定性。 | 《冶金矿山采矿设计规范》参照 | 建筑与采场边坡距离较远，满足规范要求 | 符合 |
|  | 矿山企业地面主变(配)电所的位置距露天采场开采边界的距离不应小于200m；固定式供电线路与采场最终边界线之间的距离宜大于10ｍ。 | 《矿山电力设计规范》 | 《三合一方案》拟建配电房距矿界100m,拟利旧配电房距矿界15m处，但矿山不爆破 | 符合 |
|  | 耐火等级一、二级的民用建筑与耐火等级一、二级丁类、戊类厂房之间的防火距离不应小于10m，耐火等级一、二级丁类、戊类厂房之间的防火距离不应小于10m | 《建筑设计防火规范》 | 方案未提出要求 | 不符合 |

检查小结：通过检查表检查，该矿山《三合一方案》未作办公区布置，不符合相关规范的要求，报告将在对策措施中予以补充对策。

另矿山东南面下游有赵家水库，为小II型水库，矿界距水库坝60m，距水库40m，矿山不爆破作业，开采对水库坝的安全无影响，矿山的水土保持方案报告书已取得庐山市水利局批复，符合法规要求。矿山开采的为青灰色绢云母板岩、绿泥绢云板岩、含凝灰质粉砂质板岩，溶洞不发育，矿区靠水库侧无发现次级褶皱和大的断裂构造，亦无层间硅化破碎带（石英脉）及大的节理裂隙。矿体呈层状产出，且层理闭合，裂隙有填充，透水性较弱，发生透水事故的可能性小。但矿界距赵家水库水面40m，为确保安全，建议设计保留水库最高水位时的保安矿柱，制定采坑发生较大渗水的处理措施；开采时加强边坡渗水情况探测，并制定透水应急处置措施。

矿界距寺庙的距离20m，采坑已有的出口边坡距寺庙建筑只有1m，若发生边坡坍塌，可能危及寺庙建筑安全；设计应有保证建筑边坡稳定性措施，确保寺庙建筑安全。

- 3.3开拓运输单元

### 3.3.1开拓运输系统单元预先危险性分析评价

矿山开拓运输系统涉及自卸汽车、平板汽车、挖掘机、装载机、洒水车等设备，涉及道路、边坡、平台等设施，存在的主要危险、有害因素有：车辆伤害、高处坠落、坍塌（滑坡）、物体打击、火灾、粉尘等。以下将用预先危险性分析评价方法对矿山运输单元的危险、有害因素进行预先危险性分析定性评价。

表3-2   开拓运输单元预先危险性分析评价表

| 序号 | 危险危害因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆伤害 | 1、道路参数不合理，路况差、超载、超速； 2、无证驾驶、车况不好、故障； 3、驾驶员注意力不集中等； 4、道路安全设施、标志缺乏； 5、道路粉尘大，视线不良； 6、厂内运输车辆未申报登记和定期检测。 | 人员、财产、车辆受损 | Ⅲ | 1、驾驶员必须有驾驶证，出车前，做好车辆检查、保养，车辆按期年检，不开带病车； 2、严禁超载、超速，不疲劳、带病驾驶； 3、运输道路应应平整，道路坡度、宽度、转弯半径等参数应符合规范要求。道路泥泞、结冰等禁止行车。 4、道路定时洒水。 5、厂内运输车辆未申报登记和定期检测。 |
| 2 | 坍塌（滑坡） | 1、由于岩体内的裂隙、节理、地压、风化影响； - 3、地表水冲击，无截排水沟； - 边坡边坡角过大； - 道路基础不牢； - 边坡缺乏监测、检查等 | 车辆被埋或坠落 | Ⅲ | - 加强边坡监测、检查，发现边坡危石、裂隙等及时处理； - 道路边坡上方设截、排水沟。 - 道路边坡边坡角小于矿层倾角。 - 道路路基选择稳定。 5、车辆尽量不靠边行驶，会车选择安全地带。 |
| 3 | 高处坠落 | - 道路高陡边坡基础不牢，路基坍塌； - 道路高陡边坡无挡车设施。 | 车辆坠落 | Ⅲ | 1、道路高陡边坡路基选择牢靠基础。 2、道路设置符合规范的挡车墙或挡车坝以及安全标志 3、加强道路检查，发现裂陷，及时处理。 4、车辆尽量不靠边行驶，会车选择安全地带 |
| 4 | 物体打击 | 1、边坡坍塌、荒料倒塌、浮石滚落； 2、车辆装载超高，石头滚落； 3、叉装机转运时荒料掉落 4、平板车运输荒料滑落等。 | 车辆被埋、人员伤亡 | Ⅲ | - 加强边坡监测、检查，发现边坡危石、裂隙等及时处理； - 车辆尽量不靠边行驶，会车选择安全地带。 - 叉装机叉装时至多能叉一块荒料，且重心稳定，转运时尽量降低离地高度。 4、辆装载严禁超高，荒料运输固定牢靠等。 |
| 5 | 火灾 | - 车辆电气线路短路； - 车辆燃油遇高温或明火； - 刹车、轮胎发热起火等 | 财产损失 | Ⅱ | - 加强车辆电气线路和燃油系统检查；防止线路短路、老化和燃油泄漏。 - 加强刹车、轮胎等易发热部件的检查，及时冷却。 - 配备灭火器材等。 |
| 6 | 粉尘 | 1、车辆速度过快； 2、运输道未洒水。 | 患尘肺病 | Ⅱ | 1、道路定时洒水； 2、关闭车窗，戴防尘口罩； 3、限速行驶，严禁超速； 4、岗前、岗中、离岗体检，做好健康监护。 |

评价小结：开拓运输系统的车辆伤害、边坡坍塌、高处坠落、物体打击的危险等级Ⅲ级，则是危险的；应对照安全对策措施逐一落实；其他为处于事故边缘,暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

### 3.3.2开拓运输单元符合性评价

对矿山开拓运输系统符合性评价，以下将根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423、《厂矿道路设计规范》GBJ22等标准规范要求，制定安全检查表，进行符合性评价。

表3-3  开拓运输系统符合性评价安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依照标准 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路级别 | 露天矿山道路等级的采用，宜符合下列规定：一、汽车的小时单向交通量在85辆以上的生产干线，可采用一级露天矿山道路。二、汽车的小时单向交通量在85～25（15）辆的生产干线、支线，可采用二级露天矿山道路。当条件较好且交通量接近上限时，可采用一级露天矿山道路；当条件困难且交通量接近下限时，可采用三级露天矿山道路。三、汽车的小时单向交通量在25（15）辆以下的生产干线、支线和联络线、辅助线，可采用三级露天矿山道路。 | 《厂矿道路设计规范》、《饰面石材露天矿山技术规范》 | 根据矿山的生产规模和车辆装载量计算，汽车的小时单向交通量约为40辆，虽《三合一方案》未明确道路等级，但拟设道路满足至少三级道路要求 | 符合 |
|  | 露天矿山道路设计，应根据矿山地形、地质、开采境界、开采推进方向，各开采台阶（阶段）标高以及卸矿点和废石场（排土场）位置，并密切配合采矿工艺，全面考虑山坡开采或深部开采要求，合理布设路线。在矿山开采境界线内，宜采用挖方路基。 | 《厂矿道路设计规范》 | 《三合一方案》布线不是很合理，建议凹陷上部环状布线，凹陷公路沿南部布线，出口选择在2号出入口 | 不符合 |
|  | 露天矿山道路宜划分为生产干线、生产支线，联络线和辅助线。一、生产干线为采矿场各开采台阶通往卸矿点或废石场的共用道路。二、生产支线为开采台阶或废石场与生产干线相连接的道路；或一个开采台阶直接到卸矿点或废石场的道路。联络线为经常行驶露天矿生产所用自卸汽车的其它道路。辅助线为通往矿区范围内的附属厂（车间）和各种辅助设施行驶各类汽车的道路。 | 《厂矿道路设计规范》 | 三合一方案 干线满足荒料运输和废矿运输要求，直线连接各作业平台。 | 符合 |
|  | 一级露天矿山道路可采用高级或次高级路面，亦可采用中级路面；二级露天矿山道路可采用次高级或中级路面；三级露天矿山道路可采用中级路面。 次高级路面; 冷拌沥青碎（砾）石. 沥青贯入碎（砾）石. 沥青碎（砾）石表面处治. 半整齐块石. 中级路面; 沥青灰土表面处治. 泥结碎（砾）石、级配砾（碎）石. 工业废渣及其它粒料. 不整齐块石. | 《厂矿道路设计规范》 | 三合一方案未明确道路等级和路面要求 | 不符合 |
| 道路错车与缓坡道 | 错车道宜设在纵坡不大于4％的路段。任意相邻两个错车道间应能互相通视，其间距不宜大于300m。错车道的尺寸，可按附图2.1的规定采用 L1～等宽长度，不得小于行驶车辆中的最大车长的2倍。L2～渐宽长度，不得小于行驶车辆中的最大车长的1.5倍；B1～双车道路基宽度。B2～单车道路基宽度；b1——双车道路面宽度；b2～单车道路面宽度；b3～路肩宽度。 | 《厂矿道路设计规范》、《金属非金属矿山安全规程》 | 三合一方案未提出错车道方案 | 不符合 |
|  | 斜坡道长度每隔300～400m，应设坡度不大于3％、长度不小于20m并能满足错车要求的缓坡段 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案无缓坡段方案 | 不符合 |
| 最小竖曲线半径 | 在平坡或下坡的长直线段的尽头处，不得采用小半径的圆曲线。如受地形或其它条件限制需要采用小半径的圆曲线时，应设置限制速度标志，并应在弯道外侧设置挡车堆等安全设施。 | 《厂矿道路设计规范》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
|  | 当采用的圆曲线半径小于下表中不设超高的最小圆曲线半径时，应在圆曲线上设置超高；当速度限制在15km/h及以下时，可不设置超高横坡。 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 不设超高的最小圆曲线半径（m）; 250; 150; 100. | 《厂矿道路设计规范》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
|  | 超高横坡应按下表所列数值范围采用圆曲线半径： 一; 二; 三. 2; ＜250～195; <150～115; < 100～80. 3; < 195～130; < 115～75; < 80～50. 4; < 130～90; < 75～55; < 50～35. 5; < 90～60; < 55～35; < 35～20. 6; < 60～45; < 35～25; < 20～15. | 《厂矿道路设计规范》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
|  | 当露天矿山道路纵坡变更处的相邻两个坡度带数差大于2％时，应设置竖曲线。竖曲线半径和长度不应小于下表的规定。 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 竖曲线最小半径（m）; 700; 400; 200. 竖曲线最小长度（m）; 35; 25; 20. | 《厂矿道路设计规范》 | 三合一方案未提设 | 不符合 |
| 道路宽度 | 露天矿山道路路面宽度，宜按下表的规定采用。生产线（除单向环行者外）和联络线宜按双车道设计;联络线在条件困难时可按单车道设计；辅助线可根据需要按单车道或双车道设计。当单车道需要同时双向行车时，应在适当的间隔距离内设置错车道。错车道的设置，应符合附录二的规定。 车宽类别; 一; 二; 三. 计算车宽(m); 2.3; 2.5; 3.0. 双车道路面宽度(m); 一级; 7.0; 7.5; 9.5. 二级; 6.5; 7.0; 9.0. 三级; 6.1; 6.5; 8.0. 单车道路面宽度(m); 一、二级; 4.0; 4.5; 5.0. 三级; 3.5; 4.0; 4.5. | 《厂矿道路设计规范》 | 三合一方案设干线宽度8m，支线道宽6m | 符合 |
|  | 矿山公路路基宽度不小于5.5m，路面宽度小于3.5m；错车路段路基宽度不小于11m，路面宽度不小于7m。 | 《饰面石材露天矿山技术规范》 | 三合一方案无错车道路基宽度要求 | 不符合 |
| 最小平曲线半径 | 露天矿山道路，宜采用较大的圆曲线半径。当受地形或其它条件限制时，可采用下表 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 最小圆曲线半径（m）; 45; 25; 15. 在道路服务年限较短或地形复杂的路段，采用最小圆曲线半径仍有困难时，一、二级露天矿山道路的最小圆曲线半径可适当减少，但分别不得小于二、三级露天矿山道路的最小圆曲线半径；当减少最小圆曲线半径时，应设置限制速度标志。 | 《厂矿道路设计规范》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
| 道路最大纵坡 | 露天矿山道路的纵坡，不应大于表2.4.13的规定。 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 最大纵坡（％）; 7; 8; 9. | 《厂矿道路设计规范》 | 三合一方案最大坡度 ≯8% | 符合 |
|  | 当矿山公路坡度在8~9%时，纵坡长度不得超过200m，缓和坡段长度不小于50m. | 《饰面石材露天矿山技术规范》 | 三合一方案最大≯8%坡度 | 符合 |
| 设备设施 | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》 | 三合一方案未提 | 不符合 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全法》 | 三合一方案未提 | 不符合 |
|  | 矿用自卸汽车应至少装置一个永久的产品标牌，产品标牌上应至少表明整车型号、制造年月、生产厂名及制造国、车辆识别代号、额定载重量等信息。矿用自卸汽车的常规定期检验周期为每年一次，应由具备国家规定资质条件的检测检验机构进行检验。矿用自卸汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验，并可代替常规定期检验。 | 《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》 | 三合一方案未提 | 不符合 |
| 安全装置 | 露天矿山道路，在急弯、陡坡、高路堤、地形险峻等路段，亦可根据具体情况分别设置挡车堆（但不得妨碍视线）、阻车堤、反坡安全线等安全设施。山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。 | 《厂矿道路设计规范》、《金属非金属矿山安全规程》 | 三合一方案未提 | 不符合 |
|  | 厂矿道路主标志宜划分为警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志。各种厂矿道路主标志，应根据道路沿线具体情况采用。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。 | 《厂矿道路设计规范》、《金属非金属矿山安全规程》 | 三合一方案未提 | 不符合 |
|  | 露天矿山道路，在固定的卸矿点，应设置坚固的车挡。废石场和堆置段高较高的贮矿场的边缘，应设置防滑堆。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 矿山内不卸矿、不排废，均运至加工厂 | / |
|  | 对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避险道 |  | 三合一方案未提 | 不符合 |
|  | 卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。 | 《金属非金属矿山安全规程》、 | 矿山内不卸矿、不排废，均运至加工厂 | / |
|  | 采矿和运输设备、运输线路，应设置在工作平台的稳定范围内。 |  | 三合一方案未提 | 不符合 |
| 运输道路排水 | 在挖方、低填方以及不填不挖的路段，应设置边沟。当有较大的山坡地面水流向路基时，宜在离路堑坡顶5m以外或在离坡角2m以外设置截水沟。但当土质良好、路堑边坡不高或沟内有铺砌时，截水沟离路堑坡顶亦可不小于2m。 | 《厂矿道路设计规范》 | 三合一方案未提 | 不符合 |
| 路堑边坡 | 路堑边坡坡度应根据自然条件、填料类别、边坡高度、施工方法确定，风化岩石边坡坡度应为1:0.5~1:1.5。 | 《厂矿道路设计规范》 | 矿山已有道路存在高陡边坡，三合一方案无措施 | 不符合 |
| 运输作业及作业环境 | 不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。不应在运行中升降车斗。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 三合一方案未提 | 不符合 |
|  | 雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。 |  | 三合一方案未提 | 不符合 |
|  | 冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m。 |  | 三合一方案未提 | 不符合 |
|  | 拆卸车轮和轮胎充气之前，应先检查车轮压条和钢圈完好情况，如有缺损，应先放气后拆卸。在举升的车斗下检修时，应采取可靠的安全措施。 |  | 三合一方案未提 | 不符合 |
|  | 装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外 |  | 三合一方案未提 | 不符合 |

评价小结：通过检查表检查，矿山的《三合一方案》对开拓运输系统提出的安全措施不足，不符合相关标准、规范的要求，本报告将在补充对策措施中提出相应的对策。另《三合一方案》无道路排水沟和平板汽车防止荒料滑动方案，设计时应予以设计；建议矿山设置环形运输道路，对道路的高陡边坡应进行加固处理。

- 3.4采剥单元

### 3.4.1采剥单元性预先危险性分析评价

采剥单元涉及凿岩机、切割机、空压机、平板汽车、运废石车辆、叉载机、装置机等设备，涉及安全平台、清扫平台、工作平台、装载运输平台、边坡等设施，并已形成了凹陷采坑。其存在的主要危险、有害因素有坍塌（滑坡）、泥石流、起重伤害、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、火灾、容器爆炸、透水、淹溺、粉尘、高低温、噪声、振动等。通过预先危险分析进行预先危险性分析评价。

表3-4 矿山采剥单元其它危险有害因素预先危险性分析评价表

| 序号 | 危险因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍塌（滑坡）、泥石流 | - 不良地质，如岩体内的层理、节理发育，受冲击地压及爆破震动； - 2、剥离不到位 - 3、地表水冲击； 4、地质不良，褶皱比较强烈，断裂比较发育等，矿山出现岩土体坍塌； 5、边坡上有松石 、挂帮等。 6、边坡角大于矿层倾角； 7、边坡载荷大； 8、覆盖层后，无截、排水沟 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、加强边坡监测、检查，发现边坡有危石、裂隙、挂帮等及时处理； 2、永久性危险边坡必须及时处理或加固； 3、超前剥离，作业面上方、安全或清扫平台、道路设截、排水沟； 4、尽量降低最终边坡角和终了台阶坡面角； 5、边坡上方不加载负荷；荒料堆放不得靠近边坡。 6、老排废场台阶高度、坡面角符合规范要求，并设截、排、疏水措施等。 |
| 2 | 火灾 | 1、吸烟、生产、生活用火管理不当引燃植被； 2、地上的废机油，燃油被机械运转发出的火星引燃，波及周这植被。 3、燃油设备运转的高温点燃可燃物质。 4、电气设备、线路起火 5、个别飞散物打断电线 6、雷击 | 财产损失或山林火灾 | Ⅱ | 1、不在有火灾危险的地点动火、扔烟头等； 2、生活用火要人离火熄； 3、油品、运转的设备与周边林木要保持一定防火隔离带； 4、做好设备、油品的防雷、防火； 5、电气线路设置过流、过压、欠压、缺相等保护，加强设备、电气线路的检查、维护。 6、白云岩开采控制爆破飞散物。 7、配备灭火器材。 |
| 3 | 容器爆炸 | 1、长期使用，壁厚腐蚀变薄而产生爆炸； 2、因未经定期检测，超期服役可能使设备金相组织变化产生爆炸； 3、外界撞击或高温或内部压力过大等原因产生爆炸； 4、安全附件未定期检验，若压力升高，致使容器破裂； 5、主要受压元件的介质压力超过了其允许计算压力，并达到爆破压力，造成爆炸； 6、主要受压元件因产生裂纹、严重变形、腐蚀、组织变化等缺陷而导致爆炸。 | 人员伤亡、财产损失 | Ⅱ | 1、压力容器按规定设置压力表、安全阀等安全设施，保持有效性，并定期检验检测； 2、设置紧急切断设施。 3、压力容器、管道以及安全附件超期不予使用； 3、加强日常管理、检查； 4、严格按操作规程操作； 5、加强运行管理，有问题及时处理； 6、制订应急处置措施。 7、保证灭火器材的完好。 |
| 4 | 高处坠落 | 安全绳拴系不牢固或绳子强度不足；高处平台、洞口、走道无护栏，攀爬坡面或平台边缘行走无安全措施等 | 人员伤亡 | Ⅱ | 坡面上排险应系安全绳，且须牢固。平台、走道设护栏。作业时与平台边沿保持安全距离；矿界周围设围栏和警示标志等 |
| 5 | 触电与雷击 | 1、缺乏安全用电知识； 2、未按规程操作； 3、电气设备安装不合格； 4、意外触及带电体； 5、雷暴时户外逗留，行走； 6、电气设备无接地（零）、漏电保护。 7、电线破损或碾压等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、加强员工安全用电知识教育； 2、电气设备必须由持证电工安装、检修并确保符合电气安全要求； 3、注意防雷知识的学习，雷雨天气停止户外作业； 4、设备操作要定人定机。 5、电气设备设接地（零）、漏电保护装置。 6、加强电气设备线路的绝缘检查、检测； 7、电线要有防止碾压措施。 |
| 6 | 物体打击 | 1、坡上操作人员落下工具及踩落石块伤及坡下作业人员； 2、风压突然增大，风管接头冲脱打伤人等； 3、边坡坍塌、落石； 4、荒料倒塌、分离体翻倒措施不当等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、台阶宽度必须符合设计要求，尽量远离边坡作业。严禁同一坡面上双层或多层作业； 2、经常检查压风系统及附件压力表、安全阀等，确保正常。设备安装稳固； 3、加强边坡监测和检查，及时处理边坡的危险； 4、荒料吊装时周围不得站人； 5、荒料堆置稳妥，选择翻倒措施稳妥等。 |
| 7 | 起重伤害 | - 起重机械及附件强度不足或固定不牢靠； - 安全装置失效； - 歪拉斜吊、吊物超过额定吊装重量； 4、兜吊不牢靠或钢丝绳卡扣松脱 - 5、起重机受外力撞击； - 6、大风、冰雪等影响； - 7、吊物下方或周围站人等。 | 人员伤亡、财产损失 | Ⅲ | - 1、购买资质单位生产的合格产品，并定期检测检验，起重机械固定不牢靠； - 2、加强钢丝、吊具、钢丝绳卡扣、安全装置等检查，确保完好、有效； - 3、严禁歪拉斜吊、吊物超过额定吊装重量； 4、兜吊牢靠，起吊前进行试吊； - 5、避免起重机、吊物受外力撞击； - 6、大风、冰雪等影响停止作业。起重机械及附件强度不足或固定不牢靠； - 7、吊物下方或周围严禁站人等。 |
| 8 | 机械伤害 | 人员触及设备高速旋转或往复运动部位（如凿岩机、切割机、空压机等卷动部位）；旋转零部件等断裂甩出。设备检修、处理不停机或被意外送电等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、高速旋转或往复运动部件外面应安装防护设施或安全围栏并设置警示标志；加强设备检查维护，确保完好。 2、操作人员要定人定机； 3、检修挂检修牌等。 |
| 9 | 透水 | 1、水库水位高于工作面； 2、工作面存在节理或层理应水库相同。 3、层理或节理的填充受水侵蚀、浸润溶通。 | 人员伤亡或财产损失 | Ⅲ | - 作业面低于水库水面，开采水库侧边坡时进行观察，先观察后采。 - 加强边坡检查，发现问题及时处理。 - 形成低于水库水面的凹陷采坑后，靠水库侧最后采。 - 制定应急预案，准备应急物资。 |
| 10 | 淹溺 | 1、暴雨天作业； 2、凹陷无排水设施或排水能力不足； 3、积水未排完，临坑边作业； 4、积水井周围无防护措施； 5、发生透水事故等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、凹陷采坑按日最大降水量设置排水设施，并有备用； 2、确保排水设施用电电源； 3、加强排水系统的检查，确保设施完好； 4、采坑积水未排完，不得进行作业； 5、积水井周围设置围栏和警示标志； 6、邻近水库边坡先观察后采等。 |
| 11 | 粉尘 | 1、凿岩、切割未湿式作业或无防尘设施； 2、运输道路、作业场所未洒水。 | 工人患职业病 | Ⅱ | 1、湿式、切割凿岩、设除尘措施，道路、作业现场定时洒水； 2、戴防尘口罩； 3、岗前、岗中、离岗体检，做好健康监护。 |
| 12 | 辐射及高、低温 | 1、高温时段作业，无防暑措施； 2、低温天气无防寒、保暖措施。 3、夏季无防紫外线措施。 4、冰冻天气在坡顶、坡面作业等。 3、冰、雪等不良天气作业。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、避开高温时段作业，配备防暑设施和降温药品及清凉饮料； 2、冰冻天气禁止在坡顶坡面作业，冬季设取暖设施和发放保暖防护用品； 3、冰、雪等不良天气，禁止作业。 4、作业现场设遮荫棚等。 |
| 13 | 噪声 | 1、凿岩时噪声大，无措施； 2、设备安装或运行异常，产生的噪声大； 3、无防噪措施。 | 听力受损 | Ⅱ | 1、降低噪声小于65分贝； 2、对设备减震降噪；加强设备的维护保养，确保设备正常。 3、尽量远距离操作； 4、工人佩带防护耳罩。 |
| 14 | 振动 | 1、设备安装异常或故障，无防护措施。 2、设备无减震措施或设施。 3、无防振防护用品等。 | 疲劳及肢体受损 | Ⅱ | 1、购买有减振设施的设备； 2、设备无故障运行； 3、配备防振防护用品，如防振手套等。 |

评价小结：采剥单元主要危险因素评价结果为边坡坍塌、泥石流、物体打击、触电与雷击、起重伤害、透水等危险等级为Ⅲ级，则是危险的；应对照安全对策措施逐一落实；其他为处于事故边缘，暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

### 3.4.2采剥单元符合性评价

对矿山采剥单元符合性评价，以下将根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423、《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB 51016、《装饰石材露天矿山开采工程设计规范》GB50970、《饰面石材露天矿山技术规范》JC/T 1081等的要求，制定安全检查表，地质条件、采场境界及作业环境，采掘要素、采剥方法、设备及作业过程，露天采场边坡、道路边坡和工业场地边坡的安全加固及防护措施，切割工艺、方法和作业过程等进行符合性评价，详见表3-5。

表3-5 采剥子单元符合性评价安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质条件 | 设计阶段边坡工程勘察应符合以下规定： 1、应查明岩体的分布，研究岩体的工程性质，并划分工程地质岩组，区分软弱岩层和风化破碎带。 2、应确定岩层产状，查明勘察场区的构造特征，查明断层、褶皱、密集节理带、岩脉的空间分布状况、组合规律及其工程体质特征，对直接影响边坡稳定的大的不连续面应着重研究；查明各组节理和其它成组不连续面的发育程度，确定其优势产状及表征其性质的统计参数。 3、确定可能滑动面切穿的岩体的抗剪强度和可能滑动面的不连续面的抗剪强度。 4、查明风化、侵蚀、滑坡、采空区的地表变形等不良地质作用的分布、成因、发展趋势，判断其对边坡稳定性影响程度。 5、对勘察场区进行工程地质分区，在此基础上做边坡分区。对各边坡分区进行破坏模式和边坡稳定计算和边坡稳定性计算分析，给出边坡角的推荐值。 6、对稳定程度较低或稳定坡角过缓的边坡提出治理措施和监测建议。 | 《非煤露天矿边坡工程技术规范》、《装饰石材露天矿山开采工程设计规范》 | 项目已进行了地质详查 | 符合 |
|  | 矿山应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案已提出措施 | 符合 |
|  | 应采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡。边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干降水措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案已提出措施 | 符合 |
| 采场境界及作业环境 | 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 矿山矿界未设围栏，方案无措施 | 不符合 |
|  | 露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明。 上、下台阶之间，可设带扶手的梯子、台阶(踏步)或路堑作人行通道。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案未提出 | 不符合 |
|  | 遇有下列情况之一时，应事先采取有效的安全措施进行处理： 1、岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角； 2、有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾采场； 3、有较大软弱结构面切割边坡、构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案有措施 | 符合 |
|  | 边坡监测系统设计，应根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定各区监测级别。对边坡应进行定点定期观测，包括坡体表面和内部位移观测等。技术管理部门应及时整理边坡观测资料，据以指导采场安全生产。对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案不全面 | 不符合 |
|  | 采用公路开拓时，露天采场的最小底宽不应小于40m，采用起重机开拓时，露天采场的最小底宽不应小于20m. | 《装饰石材露天矿山开采工程设计规范》 | 采用公路开拓,采场最小底宽大于40m | 符合 |
|  | 凹陷采场必须设置不少于2个供人员出入的安全出口，出入口应布置在稳定边帮地段。 |  | 方案一个出入口 | 不符合 |
| 采掘要素 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案符合原则 | 符合 |
|  | 装饰材料矿山露天开采顺序应由上而下分台阶开采，并遵循“采剥并举，剥离先行”的原则 | 《装饰石材露天矿山开采工程设计规范》 | 方案符合原则 | 符合 |
|  | 非工作台阶最终坡面角和最小工作平台宽度，应在设计中规定。采矿和运输设备、运输线路、供电和通讯线路，应设置在工作平台的稳定范围内。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案不全， | 不符合 |
|  | 采用金刚石串珠锯开采分台阶高度4-10m，壁式锯石机1-6m，圆盘锯石机0.3~1.9m | 《装饰石材露天矿山开采工程设计规范》、《饰面石材露天矿山技术规范》 | 方案分层高度5m | 符合 |
|  | 最终开采边坡角度应满足安全生产要求，根据边坡岩石稳定性能及工程地质条件由设计确定。 |  | 方案符合 | 符合 |
|  | 最终开采水平的底盘宽度不应小于20m。 |  | 方案符合要求 | 符合 |
|  | 最小工作平台宽度应满足荒料分离、分割、整形、吊装运输、清渣等工艺设备和安全的要求，机械化开采时最小工作平台宽度有设计确定，但不应小于30m，分台阶工作平台宽度，应大于分台阶高度，安全和清扫平台宽度由设计确定。 |  | 方案最小工作平台宽度15m | 不符合 |
|  | 金刚石串锯开采工作面长度应不小于5m，圆盘式或壁式锯石机工作面长度不应小于30m. |  | 方案未提出 | 不符合 |
|  | 最终边坡应根据安全平台、清扫平台的数量及宽度确定；安全平台的宽度应大于3m；清扫平台的宽度应根据清扫方式及采用设备规格确定，且不宜小于6m，每隔2~3个安全平台设置一个清扫平台。最终台阶的高度不应大于20m. |  | 方案符合要求 | 符合 |
|  | 开采的台阶高度应与起重设备的吊装高度相匹配，叉装机装载应小于4m。 |  | 分层高度5m，未明确起重设备的吊装高度 | 不符合 |
|  | 矿山采场应具有安全稳定的最终边坡。 |  | 经稳定性计算南面最终边坡不稳定 | 不符合 |
|  | 台阶、分台阶坡面角应根据矿层产状、节理裂隙倾角确定，台阶最终坡面应小于70°、分台阶坡面角可为90°或与节理裂隙倾角一致。 |  | 方案符合，但采坑现状存在高陡边坡 | 不符合 |
| 采剥方法 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案符合原则 | 符合 |
|  | 地表盖层宜采用工程机械剥离；靠近矿体的风化层宜采用金刚串锯切割结合控制爆破的剥离方法 | 《装饰石材露天矿山开采工程设计规范》 | 机械剥离 | 符合 |
|  | 装饰石材矿山的开采应优先采用机械锯切法，使用爆破时，应采用控制爆破。 |  | 型材采用机械锯切法 | 符合 |
| 设备及作业过程 | 露天矿符合下列条件之一的，宜配备专用载人车辆接送作业人员上下班： 1、从上下班人员集中的地方至露天矿(或车间)主要作业场所，路程超过3000m； 2、凹陷露天矿的垂直深度超过l00m； 3、山坡露天矿的垂直高差大于150m。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 不符合相关条件，不需要配备 | 符合 |
|  | 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m； | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案25m | 不符合 |
|  | 露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案未提出 | 不符合 |
|  | 禁止使用无稳压装置的中深孔凿岩设备和未安装捕尘装置的干式凿岩作业 | 《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》 | 方案湿式凿岩 | 符合 |
|  | 起重机种类、设备型号、规格和数量应根据矿山生产能力及荒料规格确定 | 《饰面石材露天矿山技术规范》 | 方案选用的起重不能满足最大荒料的吊装 | 不符合 |
|  | 矿山设备应按照设计部门选定的种类和型号配置，应符合矿山生产和安全要求，矿山按所选用的设备交付时应提供出厂合格证，实行许可生产制度的设备还应提供生产许可证，严禁配置和使用非法改装和未经安全检验、鉴定的各种矿山开采、吊装和运输设备。 |  | 方案未提出 | 不符合 |
|  | 锯割过程中应始终保持供水量，一旦发生卡链，应适当减慢推进和锯割速度，清除卡链的小石块，不应拆卸链条；当链条被卡住不能动作或有异常响声时，应切断电源停机，查明原因，清除故障，必要时将机器倒转后退20-30mm再起动 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案未提出 | 不符合 |
|  | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》 | 方案未提出 | 不符合 |
|  | 使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》的要求，在检验有效期届满前1个月向检验检测机构提出定期检验申请，并做好定期检验相关的准备工作。超过定期检验周期或定期检验不合格的起重机械，不得继续使用。 | 《起重机械使用管理规则》 | 方案未提出 | 不符合 |
|  | 空气压缩机的储气罐，在地面应设在室外阴凉处，对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温 伤人零部件及管道，应安装安全防护装置。空气压缩机安装地点应有消防器材。在用空压机的检验周期为1年，应由具备国家规定资质条件的检测检验机构进行检验。新购置安装的空气压缩机投入使用，在用的空气压缩机系统大修后投入使用前，闲置时间超过1年，重新投入使用前，应按标准要求进行检验。 | 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》 | 方案未提出 | 不符合 |
|  | 移动式功率不小于18.5kW的在用空压机的检验周期为1年，应由具备国家规定资质条件的检测检验机构进行检验。新购置安装的空气压缩机投入使用，在用的空气压缩机系统大修后投入使用前，闲置时间超过1年，重新投入使用前，应按标准要求进行检验。 | 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 露天采场边坡 | 采矿场边坡顶部附近严禁设置荒料堆场、废石场、建构筑物 | 《装饰石材露天矿山开采工程设计规范》 | 方案未设 | 符合 |
|  | 最终边帮最高位置的台阶坡面角应适度放缓，并及时清理边帮上的浮石。视地质条件及自然条件可采用水泥喷浆等措施对坡顶面和坡面松散风化岩体进行加固处理。 |  | 方案符合要求，矿山实际对部分边坡进行了喷浆处理 | 符合 |
| 道路边坡 | 道路边坡加固及防护措施 | 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 工业场地边坡的安全加固及防护措施 | 工业场地边坡的安全加固及防护措施 |  | 办公区边坡已进行了加固 | 符合 |
|  | 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 矿区内不进行卸矿 | / |
| 穿孔工艺、方法和作业过程 | 邻近最终边坡作业，应遵守下列规定： 1、应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台； 3、应保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底； 4、局部边坡发生坍塌时，应及时报告矿有关主管部门，并采取有效的处理措施； | 《金属非金属矿山安全规程》 | 方案未提出 | 不符合 |
|  | 采准工程的设计应满足开采设备工艺参数的要求，山坡露天宜采用单臂堑沟采准。采准堑沟位置应满足于开拓系统连接的要求。采准堑沟的尺寸、形状应满足开采设备运转最小工作空间的要求。 | 《装饰石材露天矿山开采工程设计规范》 | 矿山已经形成了采准堑沟 | 符合 |

评价小结：通过检查表检查，矿山《三合一方案》提出安全措施不足，不符合相关标准、规范的要求，本报告将在补充对策措施中提出相应的对策。

《三合一方案》南面终了台阶坡面角65°，最终边坡角45°，经边坡稳定性计算不稳定，设计应降低台阶坡面角和最终边坡角。

《三合一方案》拟用单一的绳锯切割工艺，金刚串锯应符合《金属非金属矿山安全规程》、《超硬磨料制品 金刚石绳锯》的要求，《三合一方案》未确定切割设备型号和数量，设计应进行设计。

《三合一方案》无劈裂分离设备方案，建议设计根据类似矿山的经验，采用挖机加液压锤进行劈裂，并重新计算挖机的数量。

《三合一方案》吊机为矿山已有设备，矿山实际未有，而是用挖掘机吊装。建议矿山采用叉装机进行装置，设计应根据矿山荒料方案（应按最大荒料的重量6t）进行设备选型和数量匹配；不得用挖掘机作为吊装设备。

矿山西面界内最终边坡最大边坡高度136m（若考虑界外开挖边坡，达149m），建议终了边坡设置边坡监测设施，边坡监测系统设计，应根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定各区监测级别。

矿山边坡上方有民采排放的废土石及界内部分边坡上存在废土石，设计应有清理方案，上方未清理前，不得进行边坡下方作业，且下方设置禁止人员进入、靠近措施，并设置明显的安全警示标志。

矿山在邻近水库边坡开采时应进行探测，制定透水事故应急预案和应急处置措施，并让员工掌握。

### 3.4.3边坡稳定性计算

（1）边坡稳定性分析

矿区矿体为新元古界双桥山群横涌组（Pt2Sh）粉砂质绢云板岩、绿泥绢云板岩、含凝灰质粉砂质板岩。板岩矿体赋矿层位为新元古界双桥山群横涌组（Pt2h）粉砂质绢云板岩，呈层板状产出，走向近东西，所处标高因地形差异起伏不同，一般为+35m～+110m，板理产状196°∠63°；矿体最大厚度100m，最小20m，平均厚度60m。矿体沿走向、倾向发育均比较稳定。矿区内地质构造简单，呈单斜构造。未发现次级褶皱和大的断裂构造，但发育有三组稀疏不等的节理裂隙。北北东向组：产状280°∠35°，节理面平直，一般1～2m一条，间距最大者为9m；北西向组：产状230°∠77°，节理面平直，一般2m一条，间距最大者为6m；北西西向组：产状20°∠40°，节理面平直，一般1～2m一条，间距最大者为5m。处南面边坡外，其它边坡节理均不倾向采场内。

由于矿山最终边坡有强风化残坡积层的存在，地表～浅部会出现十～几十米高的岩土混合边坡，矿区矿体节理裂隙相对发育，属于开采工程地质条件中等的矿山，开采过程中可能发生滑坡，因此下面对边坡滑坡进行稳定性分析。

根据地形条件，《三合一方案》开采最终形成的边坡分为北面、西面、南面和东面边坡。四面边坡最终的产状要素如下：

- 北面边坡：倾向175～195°，北面边坡属顺层坡，《三合一方案》拟台阶坡面角为矿层倾角，最终边坡角35°，节理面不倾向采场，北面边坡有发生滑坡的可能小。

- 西北面边坡：倾向120°，最终边坡角41°，经过与矿体产状对比发现，西北面边坡与岩层产状呈大角度斜交关系，节理面不倾向采场，故西北面边坡发生平面滑坡的可能性很小。

- 南面边坡：倾向30°~60°，最终边坡角45°。南面边坡属逆层坡，但边坡上方节理发育，且节理产状20°∠40°，内倾采场，边坡稳定性差，故南面边坡存在发生平面滑坡的可能性。

- 东面边坡：倾向255°，最终边坡角42°，经过与矿体产状对比发现，南面边坡与岩层产状呈斜交关系，节理不内倾采场，故东面边坡发生平面滑坡的可能性很小，但上方的废石场清理不到位，废土石有滑塌的可能。

因此，矿山开采形成的南面边坡发生平面滑坡的可能性相对较大。下面主要对南面边坡发生平面滑坡的可能性进行理论计算。

（2）极限平衡理论计算

通过赤平投影进行了一个理论分析，下面对理论分析有可能发生滑坡的南面边坡采用极限平衡理论计算法进行边坡稳定性计算。

极限平衡理论计算法就是应用岩、土力学的理论与方法计算特定条件下东北面边坡的稳定性。现在主要以滑坡面为平面的情况。

按岩石力学，计算坡体稳定性系数K的基本方程为：

式中：W——滑坡体重量，滑坡体断面积130.7㎡，体重2.7t/m3，设边坡走向长度为L，则潜在滑坡体重量W=353L；

——潜在滑面沿滑动方向的倾角，裂隙倾角40°；

Φ、c——滑面的摩擦角和内聚力，本矿岩石为板岩，板岩的摩擦角一般为30°～60°，内聚力一般为2～20MPa。根据相邻矿山取值：本区板岩滑面的内聚力为4.19MPa，摩擦角为33°。

H—坡高，m。

计算终了边坡稳定性系数，取南面边坡高度为60m，南面边坡最终边坡稳定性系数为：

K=cH/sinα+Wcosα⋅tgφWsinα=391+175L226L<1（L>7.67m)

根据上式可知南面边坡L大于7.67时，K恒小于1。即最终边坡发生滑坡的可能性较大，边坡不稳定。

综合以上边坡稳定性分析、计算得出，《三合一方案》南面边坡选取的台阶边坡角过大，经过稳定性计算，属于不稳定边坡，设计时应选择合理台阶坡面角和最终边坡角，台阶坡面角不大于裂隙倾角，确保边坡稳定。

- 3.5通风防尘系统单元

矿山为露天矿山，作业现场无需机械通风，自然通风能够满足安全要求。

该矿山开采岩石为粉砂质绢云板岩、绿泥绢云板岩、含凝灰质粉砂质板岩，含SiO2很高，在凿岩、切割、劈裂、整形、铲装、运输等过程以产生粉尘，矿山拟设洒水车洒水、湿式切割、湿式凿岩等措施，防尘主要危险有害因素有：粉尘、车辆伤害、火灾等。以下用预先危险性分析评价方法对矿山防尘单元的危险、有害因素进行预先危险性分析评价。

表3-6  矿山防尘单元主要危险有害因素预先危险性分析表

| 危害因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险系数 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 1、凿岩、切割未进行湿式作业或无防尘设施； 2、运输道、作业场所未洒水。 | 工人患矽肺病 | Ⅱ | 1、湿式凿岩、切割或设除尘措施，作业现场、道路定时洒水； 2、作业人员戴防尘口罩； 3、岗前、岗中、离岗体检，做好健康监护。 |
| 车辆伤害 | 1、道路参数不合理，路况差、超载、超速； 2、无证驾驶、车况不好、故障； 3、驾驶员注意力不集中等； 4、道路安全设施、标志缺乏； 5、道路粉尘大，视线不良； | 人员、财产、车辆受损 | Ⅱ | 1、驾驶员必须有驾驶证，出车前，做好车辆检查、保养，车辆按期年检，不开带病车； 2、严禁超载、超速，不疲劳、带病驾驶； 3、运输道路应应平整，道路坡度、宽度、转弯半径等参数应符合规范要求。道路泥泞、结冰等禁止行车。 4、道路定时洒水。 |
| 火灾 | 1、车辆电气线路短路； 2、车辆燃油遇高温或明火； 3、电气设备进水、受潮、积尘； 4、电气设备过流、过压、欠压、缺项、短路等起火； 5、刹车、轮胎发热起火等 | 财产损失 | Ⅱ | 1、加强车辆电气线路和燃油系统检查；防止线路短路、老化和燃油泄漏。 2、加强刹车、轮胎等易发热部件的检查，及时冷却。 3、做好电气设备的防尘、防水、防尘； 4、电气设备设过流、过压、欠压、缺项、短路、接地保护等； 5、配备灭火器材等。 |

评价小结：矿山通风防尘单元拟设的防尘设施符合规范要求。危险有害因素分析结果为粉尘、车辆伤害、火灾等危险等级为Ⅱ，属处于事故边缘,暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

本矿山为露天矿山，无胶带运输斜井和平硐溜井等井巷工程，根据《露天矿山安全预评价编制提纲》，不需要进行符合性评价。

- 3.6矿山供配电设施单元

### 3.6.1矿山供配电设施单元预先危险性分析评价

该矿山为凹陷露天矿山，主要供配电设备有变压器、电气线路、配电柜及柜内配电设施等。矿山供配电设施单元存在的主要危险、有害因素有：①触电；②火灾等。以下用预先危险性分析评价方法对矿山供配电设施单元的危险、有害因素进行预先危险性分析评价。

表3-7 矿山供配电设施单元危险有害因素预先危险性分析评价表

| 序号 | 危害因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 1、用电场所废机油，燃油被机械运转发出的火星引燃，波及周这植被。 2、发电机、燃油设备运转的高温点燃可燃物质。 3、电气设备设过流、过压、欠压、缺项、短路、接地保护等； 4、个别飞散物打断高压线 5、电气设备进水、受潮、积尘引起短路起火； 6、油浸变压器油因密封不严或损坏发生泄漏、变压器绝缘损坏、线圈及端头连接不好、长期超负荷运行、以及变压器发生故障时，产生的电弧使箱体内绝缘油温度、压力升高喷出甚至爆裂喷出等； 7、雷击等。 | 财产损失或山林火灾 | Ⅲ | 1、变压器、压风机周边的废机油要经常清理，保持地上干净，与周边灌木要保持一定防火隔离带； 2、做好电气设备、油品的防雷、防火； 3、加强设备、电气线路的检查、维护； 4、配电室不堆放杂物，有防止小动物的措施； 5、电气设备设过流、过压、欠压、缺项、短路、漏电保护等； 6、控制爆破飞散物； 7、做好电气设备的防尘、防水、防尘； 8、加强油浸变压器的维护保养及检测，及时更换变压器油等； 8、配备灭火器材。 |
| 2 | 触电 | 1、缺乏安全用电知识； 2、未按规程操作； 3、电气设备安装不合格； 4、带电体裸露或防护距离不足，意外触及带电体； 5、雷暴时户外作业、逗留，行走； 6、电气设备绝缘坏损，电气设备无接地（零）、漏电保护； 7、跨步电压触电； 8、残余电量引起触电； 9、高压线被飞散物砸断。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、加强员工安全用电知识教育； 2、电气设备必须由持证电工安装、检修并确保符合电气安全要求； 3、注意防雷知识的学习，雷雨天气停止作业； 4、电气设备操作要定人定机； 5、电气检修要停电、挂牌、设人监护； 6、电气设备设接地（零）、漏电保护装置； 7、按设计开采，控制爆破飞散物。 8、做好带电体的屏护和有效隔离； 9、接地电阻定期检查，确保接地电阻符合规范要求 10、停送电应严格执行停送电制度； 11、检修按规定停电、放电、验电； 12、按规定穿戴防护用品； 13、按规定执行停送电工作票制度等。 |
| 3 | 机械伤害 | 人员触及发电机高速旋转或旋转零部件等断裂甩出；设备检修、处理不停机或错误启动等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、发电机旋转部位应防护罩；加强设备检查维护，确保完好。 2、操作人员要定人定机； 3、检修时做好防护等。 |

评价小结：矿山电气单元危险有害因素分析结果为火灾、触电危险等级为Ⅲ级，则是危险的，应对照安全对策措施逐一落实；机械伤害的危险等级Ⅱ级，为处于事故边缘，暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

### 3.6.2矿山供配电设施单元符合性评价

对矿山供配电设施单元符合性评价，以下将根据《矿山电力设计规范》GB50070、《低压配电设计规范》GB50054等标准规范要求，制定安全检查表，进行符合性评价。

表3-8 矿山供配电设施单元符合性评价安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型矿山企业宜由两回电源线路供电；两回电源线路中的任一回中断供 电时，其余电源线路宜保证供给全部一、二级负荷电力需求。 | 《矿山电力设计规范》 | 矿山为大型矿山，一回路供电，矿山配有发电机 | 符合 |
| 2 | 矿山企业地面主变电所主变压器台数，大、中型矿山工程宜采用 2 台 | 《矿山电力设计规范》 | 矿山已设置3台 | 符合 |
| 3 | 矿山企业地面主变电所的主变压器为 2 台及以上时，其中 1 台停止运行， 其余变压器容量应能保证一级和二级负荷的供电。地面主变电所的主变压器为 1 台时，宜预留矿山全部负荷 15％～25％的裕量。 | 《矿山电力设计规范》 | 矿山已设置3台，并设有发电机，能用电要求 | 符合 |
| 4 | 矿山企业 6kV 或 10kV 系统中性点接地方式，应根据矿山企业对供电不间 断的要求、单相接地故障电压对人身安全的影响、单相接地电容电流大小、单相 接地过电压和对电气设备绝缘水平的要求等条件选择。并应符合下列规定： 1 当 6kV 或 10kV 系统发生单相接地故障不要求立即切除故障回路而需要 维持故障回路短时期运行时，应采用不接地、高电阻接地或消弧线圈接地方式， 并应将流经单相接地故障点的电流限制在 10A 以內。 2 当 6kV 或 10kV 系统发生单相接地故障要求迅速切除故障回路时，可采 用低电阻接地方式，且应将流经单相接地故障点的电流限制在 200A 以内。 | 《矿山电力设计规范》 | 矿山10KV接地设施由电力部门安装，已设中性点接地 | 符合 |
| 5 | 矿山企业地面主变(配)电所的位置选择，应符合下列规定： 1 靠近负荷中心、进出线便利。 2 节约用地。 3 不压或少压地下资源。 4 远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪音、震动环境。 5 具有适宜的地质、地形和地貌条件，避开断层、滑坡、沉陷区等不良地 质地带。 6 所址防洪设计高程应按 100 年洪水重现期的计算水位加安全高度。 7 距露天矿采矿场开采边界的距离不应小于 200 m； | 《矿山电力设计规范》 | 已设配电室和《三合一方案》拟设配电的位置、高程等满足，矿山不爆破作业，距矿界距离满足安全要求 | 符合 |
| 6 | 在选择矿山固定式高压架空电力线路的路径时，除应符合国家和电力行 业的有关规定外，尚应符合下列要求： 1 不应架设在爆破作业区和未稳定的排废区内，并应与其保持适当安全距离。2当受条件限制必须通过沉陷区时，应减少通过沉陷区的路段长度、并应使通过沉陷区两回电源线路之间有足够的安全距离和采取其他必要的安全措施； 同杆（塔）架设的矿井电源线路不宜通过可能产生沉陷的地区和尚未稳定的沉陷地区。 | 《矿山电力设计规范》 | 高压架空电力线路环境符合要求 | 符合 |
| 7 | 采矿场的供电线路不宜少于两回路；两班生产的采矿场或小型采矿场可采用一回路。排废场的供电线路可采用一回路。当采用两回路供电的线路时，每回路的供电能力不应小于全部负荷的 70％。 | 《矿山电力设计规范》 | 2班生产，配备了发电机 | 符合 |
| 8 | 采矿场和排废场供电线路的设置宜符合下列规定： 1 沿采矿场边缘宜架设环形或半环形的固定式、干线式或放射式供电线路。 2 排废场可采用干线式供电线路。 3 固定式供电线路与采矿场最终边界线之间的距离宜大于 10ｍ。 4 当采矿场宽度较大且开采时间较长，架设在最终边界线以外不合理时， 可架设在最终边界线以内。 | 《矿山电力设计规范》 | 无采场供电线路方案 | 不符合 |
| 9 | 采矿场内的高压电气设备和移动变电站宜采用横跨线或纵架线供电。横跨线或纵架线应采用移动式或半固定式线路，移动式线路应采用轻型电杆架设。 横跨线的间距宜采用 250ｍ～300ｍ。 | 《矿山电力设计规范》 | 方案采矿场内无高压设备和移动变电站 | / |
| 10 | 采矿场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积不应小于 35mm2。排废场的架空线路宜采用铝绞线。由横跨线或纵架线向移动式设备供电时应采用矿用 橡套软电缆。移动式电力设备的拖曳电缆长度，低压设备横跨、纵架线均不应超过150m。 | 《矿山电力设计规范》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 11 | 固定式架空照明线路宜采用铝绞线；移动式架空照明线路宜采用绝缘导线；移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。 | 《矿山电力设计规范》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 12 | 向移动式设备供电的低压配电系统接地型式宜采用 IT 系统，向固定式设备供电的低压配电系统接地型式宜采用 TN-S、TT 或 IT 系统。 | 《矿山电力设计规范》 | 三合一方案未提出，矿山已有电气设备无接地或接零保护 | 不符合 |
| 13 | 主接地极的设置应符合下列规定： 1 采矿场的主接地极不应少于２组；排废场主接地极可设１组。 2 主接地极宜设在供电线路附近或其它土壤电阻率低的地方。 3 有２组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上 任一点所测得的对地电阻值不应大于 4.0Ω ，移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值，不应大于 1.0Ω 。 | 《矿山电力设计规范》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
| 14 | 接地线的设置应符合下列规定： 1 架空接地线应采用截面积不小于 35 mm 2 的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于 0.5ｍ。 2 移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地。 | 《矿山电力设计规范》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
| 15 | 户外高压电气设备在 2.6ｍ以下的裸露带电部分应设置围栏。 | 《矿山电力设计规范》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
| 16 | 采矿场的架空供电线路上装设避雷装置的地点，应符合下列规定： 1 采矿场配电线路与横跨线或纵架线的连接处。 2 多雷地区矿山的高压电设备与横跨线或纵架线的连接处。 3 排废场高压电气设备与架空线的连接处。 | 《矿山电力设计规范》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
| 17 | 夜间工作的采矿场和排废场，在下列地点应设照明装置： 1 凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点。 2 运输机道、斜坡卷扬机道、人行梯和人行道。 3 汽车运输的装卸车处、人工装卸车地点的排废场、卸车线。 4 调车站、会让站。挖掘机和穿孔机工作地点的照明宜利用设备附设的灯具。 | 《矿山电力设计规范》 | 三合一方案拟2班作业，未提矿山采场照明装置方案 | 不符合 |
| 18 | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其它部分不应低于三级。 | 《低压配电设计规范》 | 三合一方案拟设配电房未提出 | 不符合 |
| 19 | 配电室长度超过7m时应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。 | 《低压配电设计规范》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
| 20 | 配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、 腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方，并宜适当留有发展余地。 | 《低压配电设计规范》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
| 21 | 落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | 《低压配电设计规范》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 22 | 配电线路的敷设，应避免下列外部环境的影响： 一、应避免由外部热源产生热效应的影响； 二、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害； 三、应防止外部的机械性损害而带来的影响； 四、在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响； 五、应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。 | 《低压配电设计规范》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 23 | 正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均应设计可靠的接地装置。接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故。厂区低压配电系统接地宜采用TN系统。 | 《低压配电设计规范》 | 矿山已有的电气设备无接零或接地保护，三合一方案也无方案 | 不符合 |
| 24 | 配电室的门窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，配电设施防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》GB4208的IP3X级，直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨雪飘入的措施。 | 《低压配电设计规范》 | 矿山已有的配电房不符合要求，三合一方案未提出 | 不符合 |
| 25 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。配电线路装设的上下级保护器，其动作特征应具备选择性，且各级之间应能协调配合。除但回路相导体的保护装置能保护中性导体的短路，而且正常工作时通过中性导体的最小电流小于其载流量，尚应采取但中性导体出现过电流时能自动切断相导体的措施。 | 《低压配电设计规范》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 26 | 用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。 | 《用电安全导则》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 27 | 进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。 | 《用电安全导则》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 28 | 矿区照明设计应符合下列规定：手携灯具应采用36V以下电压；开采作业面宜采用移动照明设施；荒料堆场、荒料整形场地等处宜采用固定式投光灯或路灯；行车道、出入沟等宜采用路灯；主要运输道路转弯或交叉处、调车场和采矿场运输主要出入口等地点，宜分散装设移动或固定式投光灯。 | 《装饰石材矿山露天开采工程设计规范》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 29 | 场地灯具的选择，露天应采用防护等级不低于IP54的灯具，在有顶棚场地，应采用防护等级不低于IP43的灯具，在环境污染严重时，应采用防护等级不低于IP65的灯具. | 《室外作业场地照明设计标准》 | 方案未提出 | 不符合 |
| 30 | 预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般工业建筑物应按二类建筑设置防雷设施。 | 《建筑防雷设计规范》 | 方案未提出 | 不符合 |

评价小结：经检查表检查，《三合一方案》对矿山供配电设施提出方案不足，不符合相关法规要求，本评价将在补充的安全对策措施中提出相应的对策。

另《三合一方案》拟设的采掘不全，无供水设备方案，未明确水泵额定功率要求，无法进行总装机容量和备用电源的计算，设计应进行设计和计算，确保供电电源、备用电源能满足矿山生产、消防、供水、排水等的用电要求。

矿山已有的配电房门内开，配电开关设在木板上，未配备灭火器材等，设计利旧应有整改措施。

- 3.7防排水单元

### 3.7.1防排水单元预先危险性分析评价

由于矿山已形成凹陷采坑，凹陷采坑主要接受大气降水的补给，采坑补水可分为矿外山坡汇水和矿区内汇水。矿山凹陷采坑已设3台BQS100-20-15N型潜水泵排水；《三合一方案》拟采区+100m、+90m、+80m、+70m、+60m平台内侧及底平台内侧及中部设置底宽30cm、深50 cm浆砌排水沟；凹陷采坑拟配置两台流量500t/h的矿用潜水泵排水。故该地区故防排水单元的主要危险、有害因素为：大气降水引起的边坡坍塌（滑坡）、泥石流和矿坑积水造成的淹溺、洪涝事故，排水设施可造成触电、电气火灾事故。以下将用预先危险性分析评价方法对矿山防排水单元的危险、有害因素进行预先危险性分析定性评价。

表3-9  防排水单元预先危险性分析评价表

| 危害因素 | 触发事件 | 事故后果 | 危险系数 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坍塌（滑坡）、泥石流 | - 1、暴雨； - 2、地表水冲击边坡或临时排土场； 3、裂隙水影响等。 | 人员伤亡和财产损失 | Ⅳ | 1、设置边坡管理人员，加强边坡、排土场检查、监测，发现裂隙、位移等立即处理； 2、超前剥离，在采场平台设截、排水沟。且截、排水沟的截面积满足涌水排放要求。 3、顺层边坡角小于矿层倾角。 4、临时排土场选址必须符合规范要求；堆置形成台阶，设截、排、疏水措施和挡土坝，排土方式、台阶高度必须符合设计要求等。 5、加强防排水设施检查，确保完好； 6、制定针对性的事故应急预案等。 |
| 内涝 | - 1、暴雨； - 2、无排水设施或排水能力不足； 3、透水； - 4、排水沟堵塞或缺乏等。 | 人员伤亡和财产损失 | Ⅱ | 1、建筑、设备设施、场地不设置在不受洪水影响的地方； 2、建筑、设备设施、场地高处周围场地，并有一定坡度； 3、建筑、设备设施、场地高处周围设截排水沟； 4、保持排水沟通畅等。 5、做好水库边坡的观察工作，先观察后采。 6、按设计设置排水泵，并有备用泵和备用电源，确保排水设施完好等。 |
| 淹溺 | 1、无排水设施或排水能力不足； 2、积水未排完，临坑边作业； 3、透水事故发生，未及时撤离； 4、积水井周围无防护措施等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、按日最大降水量设置排水设施，并有备用； 2、确保排水设施用电电源； 3、加强排水系统的检查，确保设施完好； 4、采坑积水未排完，不得进行作业； 5、做好水库边坡的观察工作，先观察后采。 6、积水井周围设置围栏和警示标志等。 |
| 机械伤害 | 人员触及设备高速旋转或往复运动部位（如水泵等转动部位）；旋转零部件等断裂甩出。设备检修、处理不停机或被意外送电等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、高速旋转或往复运动部件外面应安装防护设施或安全围栏并设置警示标志；加强设备检查维护，确保完好。 2、操作人员要定人定机； 3、检修挂检修牌等。 |
| 触电 | 1、缺乏安全用电知识； 2、未按规程操作； 3、电气设备安装不合格； 4、意外触及带电体； 5、电气设备无接地（零）、漏电保护； 6、电线破损； 7、电气设备绝缘坏损； 9、电气设备防水层失效等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、加强员工安全用电知识教育； 2、电气设备必须由持证电工安装、检修并确保符合电气安全要求； 3、设备操作要定人定机。 4、电气设备设接地（零）、漏电保护装置。 5、加强电气设备、线路的绝缘检查、检测； 6、电线要有防止碾压措施等。 |
| 火灾 | 1、电气设备防水层失效； 2、电气设备过流、过压、欠压、缺项、短路等起火等。 | 财产损失 | Ⅱ | 1、加强电气设备、线路的绝缘检查、检测； 2、电气设备设过流、过压、欠压、缺项、短路、接地保护等； 3、配备灭火器材等。 |

评价小结：防排水单元的主要危险有害因素有：边坡坍塌（滑坡）、泥石流及山洪或内涝自然灾害等，矿山防排水子单元危险有害因素分析结果为坍塌、泥石流危险等级为Ⅳ级，其后果都是灾难性的，一定要避免。内涝、淹溺、机械伤害、触电、火灾危险等级为Ⅱ，属处于事故边缘，暂不会造成人员伤亡，也应引起重视，落实相应对策。

### 3.7.2防排水能力校核

由于矿区灰岩属于富水性较弱的含水岩层，主要接受大气降水的补给，矿区外围主要是西北侧汇水流入矿区，矿区上方汇水面积约131682m2，矿区+100m安全平台下部汇水面积为116404m2，《三合一方案》拟采区+100m、+90m、+80m、+70m、+60m平台内侧及底平台内侧及中部设置底宽30cm、深50 cm浆砌排水沟；凹陷采坑拟配置两台流量500t/h的矿用潜水泵排水。《三合一方案》边坡上方拟不设截水，至少+100m安全平台应能截排边坡上方的汇水。庐山市当地多年平均降雨量1463mm，最大年降水量为2233.4mm，最大日降水量244.4mm。矿区汇水量用大气降水汇水量计算公式：

Q= A• F（1－α）

式中：Q—汇水量（m³/d）

A—降雨量（m）

F—汇水面积（m²）

α—降水入渗系数，本区取0.2：

②降雨量（A）

采用水文地质资料最大年降雨量A=2233.4mm，平均降水量约6.12mm/d，最大日降水量244.4mm。

③汇水面积（F）

+100m安全平台上方汇水面积为131682m2；+100m安全平台以下汇水面积116404m2。

④设计暴雨频率

本矿是一个露天大型矿山，设计频率应为5%，按最大年降水量计算矿坑汇水量和采坑涌水量。

⑤汇水量和凹陷采坑涌水量计算结果：

按最大降水年计算+100m安全平台上方汇水的汇水量为645m³/d，按最大日降水计算+100m安全平台上方汇水量为25704m³/d；按最大降水年计算凹陷采坑涌水量为570m³/d，按最大降水日计算凹陷采坑涌水量为22759m³/d。

《三合一方案》拟+100m平台内设置底宽30cm、深50cm浆砌排水。根据流量计算排水沟过水断面：湿周长：X＝b+s=1.3m ，b-沟底宽，s-坡长。水力半径：R=W/X=0.115  W-过水断面  沟床糙率：n取0.025  纵向坡降：I取0.5%   谢才系数：C=R1/6/n =27.9  流速：V=C(RI)1/2 =0.669m/s， 流量：Q=WV=0.1003 m3/s<0.2975m3/s（最大日降水的汇水量）。由以上计算可知，按排水沟满水计算，《三合一方案》拟设的排水沟流量为0.1003 m3/s，小于最大日降水汇水量0.2975 m3/s。故《三合一方案》拟设+100m平台内设置的截排水沟不满足最大降水日降水的截排水要求，设计应进行核算，设计+100m安全平台截排水沟能满足截排+100m以上边坡最大降水日降水的截排水要求。

矿山+100m安全平台下部汇水面积为116404m2，凹陷采坑涌水量为22759m³/d，若按不大于3天的淹没时间计算，矿山应设置水泵的排水能力不应小于316m³/h，《三合一方案》拟设2台排水量为500m³/h排水泵排水，矿山已经设置了3台100m³/h的排水泵。建议设计进行排水设施核算（至少有一用一备一检修），设计排水设施，以满足矿山凹陷采坑排水要求（+100m安全平台截排水沟必须满足截排水要求）。

《三合一方案》拟生产、消防用水拟由赵家水库供给。全矿生产日总用水量约为200m3/d，1个月的用水量不超过6200m3，旁边的赵家水库枯水库容为1万m3/d，故枯水季节也能满足1个月的用水量，且有凹陷采坑能补水，故水源能够满足矿山生产、消防的需求。

由于矿山建（构）少、小，配电房不宜用水灭火，无建筑高度大于15m或体积大于10000m2的办公建筑，按《建筑设计防火规范》可不设置室内消火栓。但应设置室外消火栓，消火栓的用水量应不小于15L/s，火灾持续时间按2h计算，矿山应消防供水能力应不小于108m3，根据矿山的设计原则，矿山的消防水供水量不应小于72m3。《三合一方案》拟在3号拐点西南矿界外+115m标高设置一座300m3的高位水池，可以满足矿山生产和消防供水需求。但《三合一方案》无供水设备和消防管网方案，设计应予以设计。

- 3.8排土场单元

### 3.8.1排土场单元预先危险性分析评价

矿山《三合一方案》拟废矿石运至加工厂，加工成低端的建筑用料（建筑碎石或机制砂），矿山废料不排放。不增设排废场和新增废土石排放；但矿山存在老排废场。故排土场单元主要对老排废场进行分析，老排废场存在的主要危险、有害因素为坍塌（滑坡）、泥石流、高处坠落、物体打击、雷击等；以下用预先危险性分析评价方法对排土场单元的危险、有害因素进行预先危险性分析评价。

表3-10 矿山排土场单元危险有害因素预先危险性分析表

| 序号 | 危害因素 | 事故原因 | 事故后果 | 危险系数 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍塌（滑坡）、泥石流 | 1、地表、地下水浸润、冲刷； 3、排废场堆置过高，未分台阶排土；无截、排、疏水措施；排土场参数设置不合理等； 4、排废场选址不当等。 5、排废场地质条件差，无措施等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、分台阶，设截、排、疏水措施等； 2、堆置坡面角应符合规范要求。 3、下方设置挡墙。 4、加强排废场检查、边坡监测； 5、定期对排废场进行边坡稳定性分析与评价。 |
| 2 | 高处坠落 | - 排废场检查、巡查，不小坠落。 2、排废场边坡失稳等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、排废场检查、巡查，与边坡保证安全距离； 2。尽量降低排废场边坡角，使其稳固。 |
| 3 | 物体打击 | 1、排废场下方捡废矿石作业； 2、排废场边坡滑塌； 3、排废场上方废石滚落。 | 人员伤亡 | Ⅲ | - 排土场下方设置安全标志，防止无关人员靠近。 - 下方作业必须有可靠的安全措施和人员监护。 - 车辆不超高装运，人员与车辆保持安全距离等。 |
| 4 | 雷击 | 雷暴时排废场巡查等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 进行防雷知识的培训，雷雨天气停止巡查，撤离作业现场。 |

评价小结：排土场单元危险有害因素分析结果为：存在的主要危险、有害因素为坍塌（滑坡）、泥石流、高处坠落、物体打击、雷击等。其中坍塌、泥石流、高处坠落、物体打击、雷击危险等级为Ⅲ级，是危险的，矿山应对照安全对策措施逐一落实。

### 3.8.2排土场单元符合性评价

由于矿山后期废石不排放，不增设废石场和新增排土。矿山老排废场排放已完成，且《三合一方案》提出了一些安全措施，对矿山排土场单元符合性评价，以下将根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》AQ2005等标准规范要求，制定安全检查表，主要对老排废场的安全管理进行符合性评价，

表3-11 矿山排土场单元符合性评价安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查结果 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排土场堆置要素 | 排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、相邻阶段同时作业的超前堆置高度等参数，应满足安全生产的要求，在设计中明确规定。 |  | 老排废场的堆置已完成，边坡参数不符合规范要求 | 不符合 |
|  | 任何人均不应在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动。 未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材。 |  | 三合一方案未提出 | 不符合 |
| 排土场截洪防洪及排水设施 | 山坡排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、 | 方案已提出 | 符合 |
|  | 排土场最终境界20m内，应排弃大块岩石。 |  | 排废场已排弃大块岩石 | 符合 |
| 排土场防止泥石流设施 | 当排土场范围内有出水点时，必须在排土之前必须采取措施将水疏出。排土场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属矿山安全规程》 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
|  | 汛期前应采取下列措施做好防汛工作： a、明确防汛安全生产责任制，建立紧急预案； b、疏浚排土场内外截洪沟；详细检查排洪系统的安全情况； c、备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施； d、及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保排土场和下游泥石流拦挡坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。 |  | 三合一方案未提出 | 不符合 |
|  | 排土场应安全规范要求设置挡墙 |  | 方案已提出 | 符合 |
| 日常安全监测与检查 | 汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复，防止连续暴雨后发生泥石流和垮坝事故。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、 | 方案未提出 | 不符合 |
|  | 排土场稳定性安全检查的内容包括：排土参数、变形、裂缝、底鼓、滑坡等。 |  | 三合一方案未提出 | 不符合 |
|  | 检查排土参数。 a、测量各类型排土场段高、排土线长度，测量精度按生产测量精度要求。实测的排土参数应不超过设计的参数，特殊地段应检查是否有相应的措施。 b、测量各类型排土场的反坡坡度，每100m不少于2条剖面，测量精度按生产测量精度要求。实测的反坡坡度应在各类型排土场范围内。 c、检查排土场变形、裂缝情况。排土场出现不均匀沉降、裂缝时，应查明沉降量，裂缝的长度、宽度、走向等，判断危害程度。 d、检查排土场地基是否隆起。排土场地面出现隆起、裂缝时，应查明范围和隆起高度等，判断危害程度。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
|  | 排土场排水构筑物与防洪安全检查 1、排水构筑物安全检查主要内容：构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等。 2、截洪沟断面检查内容：截洪沟断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内物淤堵等。 3、排土场下游设有泥石流拦挡设施的，检查拦挡坝是否完好，拦挡坝的断面尺寸及淤积库容。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
|  | 排土场安全评价:排土场安全度分类，主要根据排土场的高度、排土场地形、排土场地基软弱层厚度和排土场稳定性确定。安全度分为危险、病级和正常。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、 | 三合一方案未提出 | 不符合 |
|  | 企业对非正常级排土场的检查周期： a、对“危险”级排土场每周不少于1次； b、对“病级”排土场每月不少于1次。 在暴雨和汛期，应根据实际情况对排土场增加检查次数。检查中如发现重大隐患，必须立即采取措施进行整改，并向安全生产监督部门报告。 |  | 三合一方案未提出 | 不符合 |

评价小结：通过安全检查表的检查，《三合一方案》对老排废场提出的安全管理措施不全，本报告将在补充对策措施中提出相应的对策。另矿界东北部民排和老排1-2在矿界内，《三合一方案》拟清理，但无清理方案和清理后的边坡方案，设计应有相应的方案，且方案应满足安全生产的要求。

由于矿山不增设新的排废场和新增排废，已有3个的排废场容积均小于100万m3，堆置高度均小于50m，排土场的级别为四级。根据《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，可不进行边坡稳定性计算，故本报告不进行边坡稳定性计算。

- 3.9安全管理及其他单元

矿山虽为扩建矿山，由于矿山以前多坑口作业，各自开采，缺乏统一管理，且停产多年，主要负责人、安全员证也已过期，安全管理机构和人员待重新设置或任命，安全管理无相应的记录。以前虽有简单的安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案，但不健全，需要重新编制。根据《安金属非金属露天矿山建设项目全预评价编写提纲》，应进行符合性评价。以下将根据相关法规要求对矿山安全管理进行符合性评价。

### 3.9.1组织机构与制度子单元安全检查表

组织机构与制度子单元运用安全检查表的评价情况如表3-12。

表3-12 组织机构与制度子单元安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度与操作规程 | 矿山企业应建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等 | 不符合 | 矿山暂无 |
| 2 | 档案类别 | 安全生产档案应齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录等 | 不符合 | 无以前的档案资料 |
| 3 | 图纸资料 | 矿山企业应具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图 | 不符合 | 无以前的图纸 |
| 4 | 安全管理机构 | 矿山企业应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 不符合 | 暂无管理机构和任命安全管理人员 |
| 5 | 教育培训 | 矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业；新进露天矿山的作业人员，应进行了不少于40h的安全教育，并经考试合格；调换工种的人员，进行了新岗位安全操作的培训 | 不符合 | 无安全教育培训记录 |
| 6 | 特种作业人员 | 特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格 | 不符合 | 无特种作业人员操作证， |
| 7 | 安全投入 | 矿山应按财企[2012]16号文提取安全措施费 | 不符合 | 无提取使用记录 |
| 8 | 保险 | 应为从业人员购买工伤保险或安全生产责任险或团体人身意外伤害险 | 不符合 | 暂未购买保险 |

### 3.9.2安全运行管理子单元安全检查表

对矿山安全运行管理子单元运用安全检查表的评价情况如表3-13。

表3-13 安全运行管理子单元安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产计划 | 矿山应制定年、季度、月生计划 | 不符合 | 未制定生产计划 |
| 2 | 安全检查 | 矿山应进行日常检查、月例行检查、重大节假日检查、防洪及消防专项检查等 | 不符合 | 无安全检查 记录 |
| 3 | 现场管理 | 生产期间应严格按照规章制度进行现场管理，杜绝事故的发生 | 不符合 | 无现场管理记录 |

### 3.9.3应急救援子单元安全检查表

对矿山应急预案子单元运用安全检查表的评价情况如表3-14。

表3-14 应急预案子单元安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急预案 | 应制定矿山生产事故应急预案和对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要，并在市、县应急管理局备案 | 不符合 | 无应急预案评审记录和备案登记记录 |
| 2 | 应急组织 | 成立矿山兼职应急救援队伍，兼职救护队 | 不符合 | 暂无应急队伍 |
| 3 | 应急救援 | 应与相邻矿山或专业救护队伍签订救护协议 | 不符合 | 未签订救护协议 |
| 4 | 应急设施 | 应按预案要求配备应急救援物资与设备 | 不符合 | 应急物资和装备不全 |
| 5 | 应急演练 | 应按预案要求组织应急演练 | 不符合 | 无演练计划和演练记录 |

### 3.9.4安全管理及其他单元评价小结

根据安全检查表检查，该矿山虽为老矿山扩建，但目前安全管理方面管理机构、安全责任制、安全管理制度、安全操作规程和事故应急预案及相关的安全管理欠缺；矿山安全管理方面不符合相关法律法规、标准规范的要求，本报告将在对策措施中提出对策措施。

- 3.10重大危险源辨识单元

根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》，该矿山为露天矿山，矿山不爆破（不使用民爆物品）、不储存车用柴油，虽车辆、发电机使用的柴油为《危险化学品重大危险源辨识》内的危险化学品，但量远达不到《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量为5000t，故不构成《危险化学品重大危险源辨识》规定的重大危险源。

## 3.10重大事故隐患辨识判别

根据原安监总局《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》相关条款制成检查表，对照矿山现状进行现场判别，检查情况见表3-15。

表3-15   重大事故隐患判定检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下采空区 | 现场检查 | 地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施 | / | 无地下采空区 |
| 2 | 设备、材料和工艺 | 现场检查 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺 | 符合 | 三合一方案未拟使用 |
| 3 | 开采方式 | 现场检查 | 未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采 | 符合 | 三合一方案拟自上而下开采 |
| 4 | 边坡角和台阶高度 | 现场检查 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度 | / | 改建项目还未设计 |
| 5 | 边坡评估 | 现场检查 | 未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估 | 符合 | 设计已按规范要求进行了边坡稳定性计算 |
| 6 | 边坡监测 | 现场检查 | 高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测 | 符合 | 最终边坡高度136m，老排土场高度不超过45m |
| 7 | 边坡位移 | 现场检查 | 边坡存在滑移现象 | 符合 | 边坡无滑移现象 |
| 8 | 上山道路 | 现场检查 | 上山道路坡度大于设计坡度10%以上 | 符合 | 上山运输道路平均坡度不大于8% |
| 9 | 防洪、排洪设施 | 现场检查 | 封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施 | 符合 | 已形成的凹陷采坑封闭圈深度小于30m，设置了排水泵 |
| 10 | 排土场 | 现场检查 | 危险级排土场 | 符合 | 排土场不属于危险级 |

小结：经检查表检查，矿山无原国家安监总局《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》规定的重大事故隐患。

- 4安全对策措施及建议

根据第3章的定性、定量预评价，依据国家安全生产相关法律法规和标准规范的要求，针对《三合一方案》存在的问题或安全措施不足，本报告以下将分单元针对性地提出对应的补充安全技术与管理措施或建议，为矿山安全设施设计和矿山安全管理提供参考。

## 4.1矿址、周边环境、总平面布置安全对策

- 矿界距赵家水库水面40m，为确保安全，建议设计保留水库最高水位时的保安矿柱，制定采坑发生较大渗水的处理措施；开采时加强边坡渗水情况探测，并制定透水应急处置措施。

- 《三合一方案》未对办公区建筑设施进行具体布置，设计应进行布置，建筑的耐火等级、建筑之间的防火间距应符合《建筑设计防火规范的要求》。

（3）矿界距寺庙的距离20m，采坑已有的出口边坡距寺庙建筑只有1m，设计应有保证建筑边坡稳定性措施，确保寺庙建筑安全。

## 4.2开拓运输单元安全对策

- 凹陷上部环状布线，凹陷公路沿南部布线，出口选择在2号出入口。设计应明确道路等级和路面要求。

- 运输道路应设置错车道，错车道宜设在纵坡不大于4％的路段。任意相邻两个错车道间应能互相通视，其间距不宜大于300m。

- 斜坡道长度每隔300～400m，应设坡度不大于3％、长度不小于20m并能满足错车要求的缓坡段。

- 在平坡或下坡的长直线段的尽头处，不得采用小半径的圆曲线。如受地形或其它条件限制需要采用小半径的圆曲线时，应设置限制速度标志，并应在弯道外侧设置挡车堆等安全设施。

（5）采用的圆曲线半径小于100m最小圆曲线半径时，应在圆曲线上设置超高，超高横坡的坡度应符合《厂矿道路设计规范》要求，当速度限制在15km/h及以下时，可不设置超高横坡。

（6）当矿山道路纵坡变更处的相邻两个坡度带数差大于2％时，应设置竖曲线。竖曲线最小半径应不小于200m，最小长度应不小于20m。

（7）矿山公路错车路段路基宽度不小于11m，路面宽度不小于7m。

（8）露天矿山道路宜采用较大的圆曲线半径。当受地形或其它条件限制时，二级道路不应小于25m，三级道路不小于15m；当减少最小圆曲线半径时，应设置限制速度标志。

（9）矿内运输汽车应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

（10）矿内运输汽车等特种设备应当在投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该车辆的显著位置。

（11）矿用自卸汽车、平台拖车应至少装置一个永久的产品标牌，产品标牌上应至少标明型号、制造年月、生产厂名及制造国、车辆识别代号、额定载重量等信息。矿用汽车的常规定期检验周期为每年一次，应由具备国家规定资质条件的检测检验机构进行检验。矿用汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验，并可代替常规定期检验。

（12）矿山道路在急弯、陡坡、高路堤、地形险峻等路段，应根据具体情况分别设置挡车堆（但不得妨碍视线）、阻车堤、反坡安全线等安全设施。山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。

（13）矿内道路主标志应根据道路沿线具体情况采用。双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。

（14）对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避险道。

（15）采矿和运输设备、运输线路、供电和通讯线路，应设置在工作平台的稳定范围内。

（16）在挖方、低填方以及不填不挖的路段，应设置边沟。当有较大的山坡地面水流向路基时，宜在离路堑坡顶5m以外或在离坡角2m以外设置截水沟。但当土质良好、路堑边坡不高或沟内有铺砌时，截水沟离路堑坡顶亦可不小于2m。

（17）矿山已有道路存在高陡边坡，边坡坡度应为1:0.5~1:1.5，设计应有治理措施。

（18）不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。不应在运行中升降车斗等。

（19）雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。

（20）冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m。

（21）拆卸车轮和轮胎充气之前，应先检查车轮压条和钢圈完好情况，如有缺损，应先放气后拆卸。

（22）装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。

（23）矿外运输车辆按交通法规管理。

（24）运输道路靠山侧设置排水沟；平板汽车应有防止荒料滑动措施。

（25）建议矿山设置环形运输道路。对道路的高陡边坡应进行加固处理等。

## 4.3采剥单元安全对策

（1）露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。

（2）露天采场应有人行通道，并应有安全标志。上、下台阶之间，可设带扶手的梯子、台阶(踏步)或路堑作人行通道。

（3）非工作台阶最终坡面角应在设计中规定。采矿和运输设备、运输线路、供电和通讯线路，应设置在工作平台的稳定范围内。

（4）最小工作平台宽度应满足荒料分离、分割、整形、吊装运输、清渣等工艺设备和安全的要求，机械化开采时最小工作平台宽度有设计确定，但不应小于30m。

（5）金刚石串锯开采工作面长度应不小于5m。

（6）凹陷采场必须设置不少于2个供人员出入的安全出口，出入口应布置在稳定边帮地段。

（7）明确起重设备的吊装高度，开采的台阶高度应与起重设备的吊装高度相匹配，叉装机装载应小于4m。

（8）两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。

（9）露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。

（10）凿岩机、切割机必须湿式作业。

（11）矿山设备应按照设计部门选定的种类和型号配置，应符合矿山生产和安全要求，矿山按所选用的设备交付时应提供出厂合格证，实行许可生产制度的设备还应提供生产许可证，严禁配置和使用非法改装和未经安全检验、鉴定的各种矿山开采、吊装和运输设备。

（12）电气控制系统应控制准确、安全、可靠。保护接地电路的设置应符合GB5226.1的规定。动力电路与保护联结电路之间的绝缘电阻不应小于1MΩ。

（13）锯割过程中应始终保持供水量，一旦发生卡链，应适当减慢推进和锯割速度，清除卡链的小石块，不应拆卸链条；当链条被卡住不能动作或有异常响声时，应切断电源停机，查明原因，清除故障，必要时将机器倒转后退20-30mm再起动。

（14）特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

（15）使用单位应当按照《起重机械定期检验规则》的要求，在检验有效期届满前1个月向检验检测机构提出定期检验申请，并做好定期检验相关的准备工作。超过定期检验周期或定期检验不合格的起重机械，不得继续使用。

（16）空气压缩机的储气罐应设在室外阴凉处，对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温 伤人零部件及管道，应安装安全防护装置。空气压缩机安装地点应有消防器材。在用空压机的检验周期为1年，应由具备国家规定资质条件的检测检验机构进行检验。新购置安装的空气压缩机投入使用，在用的空气压缩机系统大修后投入使用前，闲置时间超过1年，重新投入使用前，应按标准要求进行检验。

（17）移动式功率不小于18.5kW的在用空压机的检验周期为1年，应由具备国家规定资质条件的检测检验机构进行检验。新购置安装的空气压缩机投入使用，在用的空气压缩机系统大修后投入使用前，闲置时间超过1年，重新投入使用前，应按标准要求进行检验。

（18）空压机应有相应的温度、压力、油位指示仪表，其贮气罐应有相应的安全阀,所有的仪器、仪表及安全阀都要灵敏有效。安全阀、压力表定期校验。

（19）运输道路边坡应有加固和防护措施。

（20）邻近最终边坡作业，应遵守：按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台；保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底；局部边坡发生坍塌时，应及时报告矿有关主管部门，并采取有效的处理措施；每个台阶采掘结束，均应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，并组织矿有关部门验收。

（21）《三合一方案》南面终了台阶坡面角65°，最终边坡角45°，经边坡稳定性计算不稳定，设计应降低台阶坡面角和最终边坡角，并进行边坡稳定计算，确保边坡稳定。

（22）《三合一方案》拟用绳锯切割工艺，金刚串锯应符合《金属非金属矿山安全规程》、《超硬磨料制品 金刚石绳锯》的要求。《三合一方案》未确定切割设备型号和数量，设计应进行设计。

（23）《三合一方案》无劈裂分离设备方案，建议设计根据类似矿山的经验，采用挖机加液压锤进行劈裂，并重新计算挖机的数量。

（24）《三合一方案》吊机为矿山已有设备，矿山实际未有，而是用挖掘机吊装。建议矿山采用叉装机进行装置，设计应根据矿山荒料方案（应按最大荒料的重量6t）进行设备选型和数量匹配；不得用挖掘机作为吊装设备。

（25）矿山西面界内最终边坡最大边坡高度136m（若考虑界外开挖边坡，达149m），建议终了边坡设置边坡监测设施，边坡监测系统设计，应根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定各区监测级别。

（26）采场现状存在高陡边坡，设计应有相应的处理措施，确保开采过程安全。

（27）矿山边坡上方有民采排放的废土石及界内部分边坡上存在废土石，设计应有清理方案，上方未清理前，不得进行边坡下方作业，且下方设置禁止人员进入、靠近措施，并设置明显的安全警示标志。

（28）在邻近水库边坡开采时应先进行探测，后进行开采，制定透水事故应急预案和应急处置措施，并让员工掌握。

## 4.4通风除尘系统单元安全对策

（1）切割机、凿岩机应湿式作业。

（2）道路、作业平台定时洒水。

## 4.5矿山供配电设施单元安全对策

- 采矿场供电线路的设置宜符合下列规定：沿采矿场边缘宜架设环形或半环形的固定式、干线式或放射式供电线路。固定式供电线路与采矿场最终边界线之间的距离宜大于10ｍ。当采矿场宽度较大且开采时间较长，架设在最终边界线以外不合理时，可架设在最终边界线以内。

- 采矿场内架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积不应小于35mm2。由横跨线或纵架线向移动式设备供电时应采用矿用 橡套软电缆。移动式电力设备的拖曳电缆长度，低压设备横跨、纵架线均不应超过150m。

- 固定式架空照明线路宜采用铝绞线；移动式架空照明线路宜采用绝缘导线；移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。

- 向移动式设备供电的低压配电系统接地型式宜采用 IT 系统，向固定式设备供电的低压配电系统接地型式宜采用 TN-S、TT 或 IT 系统。

- 采矿场的主接地极不应少于２组；主接地极宜设在供电线路附近或其它土壤电阻率低的地方。有２组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上 任一点所测得的对地电阻值不应大于 4.0Ω ，移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值，不应大于 1.0Ω 。

- 接地线的设置应符合下列规定： 1 架空接地线应采用截面积不小于 35 mm 2 的钢绞线或钢芯铝绞线，并应 架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于 0.5ｍ。 2 移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地。

（7）户外高压电气设备在 2.6ｍ以下的裸露带电部分应设置围栏。

（8）采矿场的架空供电线路上装设避雷装置的地点，应符合下列规定： 采矿场配电线路与横跨线或纵架线的连接处。多雷地区矿山的高压电设备与横跨线或纵架线的连接处。

（9）夜间工作的采矿场在下列地点应设照明装置： 1 凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点。 2 人行梯和人行道。 3 汽车运输的装卸车处。 4 调车站、会让站。挖掘机和穿孔机工作地点的照明宜利用设备附设的灯具。

（10）配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、 腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方，并宜适当留有发展余地。配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其它部分不应低于三级。

（11）配电室长度超过7m时应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。

（12）安装接地配置和保护导体应符合GB/T16895.3-2017的要求。

（13）落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

（14）配电线路的敷设，应避免由外部热源产生热效应的影响；防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害；防止外部的机械性损害而带来的影响；在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响；应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。

（15）配电室的门窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》GB4208的IP3X级，直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨雪飘入的措施。并设应急照明设施。

（16）配电线路应装设短路保护和过负荷保护。配电线路装设的上下级保护器，其动作特征应具备选择性，且各级之间应能协调配合。除但回路相导体的保护装置能保护中性导体的短路，而且正常工作时通过中性导体的最小电流小于其载流量，尚应采取但中性导体出现过电流时能自动切断相导体的措施。

（17）用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。

（18）停送电必须执行工作票和操作票制度。电气设备检修必须断电、挂牌、上锁或设人转让看护，做好带电体的隔离，并进行设备的接地、放电和验电，确认无电气残留，方可开始检修。

（19）进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。

（20）矿区照明设计应符合下列规定：手携灯具应采用36V以下电压；开采作业面宜采用移动照明设施；荒料堆场、荒料整形场地等处宜采用固定式投光灯或路灯；行车道、出入沟等宜采用路灯；主要运输道路转弯或交叉处、调车场和采矿场运输主要出入口等地点，宜分散装设移动或固定式投光灯。

（21）场地灯具的选择，露天应采用防护等级不低于IP54的灯具，在有顶棚场地，应采用防护等级不低于IP43的灯具，在环境污染严重时，应采用防护等级不低于IP65的灯具.

（22）办公楼等一般性民用建筑物或一般工业建筑物应按二类建筑设置防雷设施。

（23）《三合一方案》拟设的采掘不全，无供水设备方案，未明确水泵额定功率要求，无法进行总装机容量和备用电源的计算，设计应进行设计和计算，确保供电电源、备用电源能满足矿山生产、消防、供水、排水等的用电要求。

（24）矿山已有的配电房门内开，配电开关设在木板上，未配备灭火器材等，设计利旧应有整改措施。

## 4.6防排水单元安全对策

- 矿山应设置防、排水机构。应设专职水文地质人员，建立水文地质资料档案。每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。

- 建议矿山+100m安全平台截排水沟作为矿区边坡上方的截排水沟，但设计应进行截水沟设计和核算，使+100m安全平台截排水沟能满足截排+100m以上边坡最大降水日降水的截排水要求。

- 采矿场排水设计应符合：允许最低工作平台作为临时储水空间，淹没时间不超过5d；排水能力应按正常涌水和最大涌水量计算；排水泵应按正常时排水能力和暴雨时排水能力分别选择并组合成排水工作站，泵站应设置备用排水设备和备用电源，排水泵宜选用污水排水泵，排水泵正常工作时间应按每天不超过20h计算。

- 排水管路不应少于2条；正常排水管路的管径应按经济流速确定；暴雨排水管的管径应按流速不大于5.0m/s确定。

- 建议凹陷采坑已有的三台利旧，设计进行排水设施核算（至少有一用一备一检修），设计排水设施，以满足矿山凹陷采坑排水要求（+100m安全平台截排水沟必须满足截排水要求）。

- 凹陷露天矿采矿场底部集中排水可采用半固定泵站或移动泵站。

- （7）有滑坡可能的边坡，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。

（8）矿山办公区周围应有可靠的排水沟，采取妥善的防涝措施。

（9）矿床疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围，应及时圈定、设立标志，并采取必要的安全措施。

（10）矿山运输道路靠山侧应设置截排水沟。

（11）截排水沟应经常检查、维护，确保完好畅通。

（12）《三合一方案》无供水设备和消防管网方案，设计应予以设计。

（13）按《建筑设计防火规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》设置消防给水及消火栓系统。

（14）《三合一方案》无防排水系统图，设计应绘制防排水系统图。

## 4.7排土场单元安全对策

（1）部分排土场的边坡参数和安全设施不符合规范要求，设计应有相应的治理措施。

（2）矿界东北部民排和老排1-2在矿界内，设计应有清理方案和清理后的边坡方案，使其满足安全生产的要求。

（3）任何人均不应在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动。未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材。

- （4）当排土场范围内有出水点时，必须采取措施将水疏出。排土场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。

- （5）汛期前应采取下列措施做好防汛工作：明确防汛安全生产责任制，建立紧急预案；疏浚排土场内外截洪沟；详细检查排洪系统的安全情况；备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施；及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保排土场和下游泥石流拦挡坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。

（6）汛期应对排土场和下游进行巡视，发现问题应及时修复，防止连续暴雨后发生泥石流事故。

（7）排土作业区必须配备足够数量且质量合格、适应汽车突发事故应急的钢丝绳（不少于四根）、大卸扣（不少于四个）、灭火器等应急工具。

（8）排土场稳定性安全检查的内容包括：排土参数、变形、裂缝、底鼓、滑坡等。

（9）检查排土参数应包括：a、测量各类型排土场段高、排土线长度，测量精度按生产测量精度要求。实测的排土参数应不超过设计的参数，特殊地段应检查是否有相应的措施。b、测量各类型排土场的反坡坡度，每100m不少于2条剖面，测量精度按生产测量精度要求。实测的反坡坡度应在各类型排土场范围内。c、检查排土场变形、裂缝情况。排土场出现不均匀沉降、裂缝时，应查明沉降量，裂缝的长度、宽度、走向等，判断危害程度。d、检查排土场地基是否隆起。排土场地面出现隆起、裂缝时，应查明范围和隆起高度等，判断危害程度。

（10）排土场排水构筑物与防洪安全检查内容：构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等；截洪沟断面检查内容：截洪沟断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内物淤堵等；排土场下游设有泥石流拦挡设施的，检查拦挡坝是否完好，拦挡坝的断面尺寸及淤积库容。

（11）排土场安全评价:排土场安全度分类，主要根据排土场的高度、排土场地形、排土场地基软弱层厚度和排土场稳定性确定。安全度分为危险、病级和正常。

（12）对非正常级排土场的检查周期：对“危险”级排土场每周不少于1次；对“病级”排土场每月不少于1次；在暴雨和汛期，应根据实际情况对排土场增加检查次数。检查中如发现重大隐患，必须立即采取措施进行整改，并向安全生产监督管理部门报告。

## 4.8安全管理及其他单元安全对策

（1）矿山应成立安全生产委员会或安全领导小组，负责矿山安全管理工作的监督。设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员，专职安全管理人员不少于２人，负责矿山日常安全生产工作的管理。并配备生产技术人员，负责矿山的技术工作。

（2）主要负责人、主管负责人、安全管理人员必须经过安全生产知识和管理能力培训，取得考核合格证。所有特殊工种（特种作业、特种设备操作等人员）作业人员，必须经有资质的单位专门培训，考核合格后持证上岗。新进员工必须经过三级安全教育，经考核合格后，方能安排上岗。

（3）矿山劳动定员必须与矿山能力相配套。

（4）建立健全各级人员的安全生产岗位责任制、健全各项安全生产管理制度、各岗位操作规程和事故应急预案。

①各岗位安全生产责任制包括：主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位人员安全生产职责等。

②按《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》建立各项安全管理制度：安全生产方针管理、目标与指标管理、安全生产法律法规与其他要求管理、组织机构管理、文件管理、安全检查、安全会议、隐患排查治理、安全教育培训、生产安全事故事件管理、边坡安全管理、设计与施工管理、用电管理、危险物品管理、危险源辨识与风险评价的管理、关键任务识别与分析、危险作业审批、设备安全管理、图纸技术资料更新、排土场(废石场)管理、运输系统管理、供配电系统管理、排土系统管理、防排水系统管理、防灭火管理、作业环境管理、安全警示标志管理、穿孔爆破作业安全管理、铲装作业安全管理、运输作业安全管理、排土作业安全管理、交接班管理、安全生产档案管理、职业病防治管理、职业危害控制管理、外部联系与内部沟通管理、供应与承包商管理、安全生产费用提取和使用、工伤保险与保障、劳动防护用品管理、安全生产奖惩、工余管理、变化管理、领导带班、岗位达标、安全标准化体系内部评审、安全绩效监测、标准化系统内部评价等制度。建立隐患排查和风险管控双体系，制定和设置“一图、一牌、三清单”，及时登录和填报隐患排查信息系统。

③各岗位操作规程包括：

空压机、凿岩工、切割机、吊装、电工、电焊工、防排水工、挖掘机、装载机、汽车司机等岗位安全操作规程。

④建立生产安全事故应急工作责任制，主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责；按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639制定应急预案[总体应急预案、专项应急预案（火灾、坍塌、泥石流、透水等）、现场处置方案]（编制应急预案前应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查）；设置应急救援机构，建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；并针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡；对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。配备应急救援器材和物资，与外部救援机构签订救护协议，并组织专家对预案评审，经专家评审后的修订正本向市（县级）、市应急管理部门备案。应急管理应符合《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》的要求。

（5）依法为从业人员办理工伤保险或安全生产责任险。

（6）按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取和使用安全生产费用，建立相应台账。

（7）雨、雷、雾、冰雹、冰雪、大风等恶劣天气停止作业。

（8）设置专门边坡管理人员，对边帮、临时排土场进行检查、监测。

（9）应急预案至少每三年修订一次，并按照应急预案报备程序重新评审、备案。

（10）矿山应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，制定演练方案，至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，对应急救援预案进行评估，形成评估报告和改进意见。并将演练情况报送所在地县、市级应急管理部门。

（11）一般设备必须购买正规厂家生产的、合格的产品，特种设备必须购买取得制造许可资质的单位生产的、合格的产品，电气设备必须购买有电气安全认证标志的产品。特种设备及其安全附件必须按规定向特种设备政府管理部门申报登记、定期检测检验；电气设备、线路应定期检查绝缘电阻和接地电阻。所有设备的安全设施必须符合设备相关法规、标准的要求。设备设施应符合相关标准规范的安全要求，如凿岩机必须满足《凿岩机械与气动工具 安全要求》、金刚串锯应满足《超硬磨料制品 金刚石绳锯》、叉装机应满足《土方机械 轮胎式叉装机 技术条件》、切割机应满足《石材圆盘切锯机》等的安全要求。

（12）在各工作岗位标明安全操作要点。

（13）在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。

（14）定期按《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管一〔2017〕98号排查事故重大隐患。对排查出的重大事故隐患，由主要负责人按照《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）的要求，组织制定并实施重大隐患治理方案，限期治理。重大隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案。对应急管理部门挂牌督办并责令停产停业治理的重大事故隐患，治理结束后，矿山企业应当组织本单位的技术人员或外聘专家对治理情况进行评估；经评估符合安全生产条件的，矿山企业要向安监部门及时报送风险评估结果、治理方案和复查验收报告，提出恢复生产的书面申请。

## 4.9设计应关注的安全对策

- 矿界距赵家水库水面40m,为确保安全，建议设计保留水库最高水位时的保安矿柱，制定采坑发生较大渗水的处理措施。

- 《三合一方案》未对办公区建筑设施进行具体布置，设计应进行布置，建筑的耐火等级、建筑之间的防火间距应符合《建筑设计防火规范的要求》。

（3）矿界距寺庙的距离20m，采坑已有的出口边坡距寺庙建筑只有1m，设计应有保证建筑边坡稳定性措施，确保寺庙建筑安全。

- （4）凹陷上部环状布线，凹陷公路沿南部布线，出口选择在2号出入口。设计应明确道路等级和路面要求。

- （5）运输道路应设置错车道，错车道宜设在纵坡不大于4％的路段。任意相邻两个错车道间应能互相通视，其间距不宜大于300m。

（6）斜坡道长度每隔300～400m，应设坡度不大于3％、长度不小于20m并能满足错车要求的缓坡段。

- （7）在平坡或下坡的长直线段的尽头处，不得采用小半径的圆曲线。如受地形或其它条件限制需要采用小半径的圆曲线时，应设置限制速度标志，并应在弯道外侧设置挡车堆等安全设施。

（8）采用的圆曲线半径小于100m最小圆曲线半径时，应在圆曲线上设置超高，超高横坡的坡度应符合《厂矿道路设计规范》要求，当速度限制在15km/h及以下时，可不设置超高横坡。

（9）当矿山道路纵坡变更处的相邻两个坡度带数差大于2％时，应设置竖曲线。竖曲线最小半径应不小于200m，最小长度应不小于20m。

（10）错车路段路基宽度不小于11m，路面宽度不小于7m。

（11）露天矿山道路宜采用较大的圆曲线半径。当受地形或其它条件限制时，二级道路不应小于25m，三级道路不小于15m；当减少最小圆曲线半径时，应设置限制速度标志。

（12）矿山道路，在急弯、陡坡、高路堤、地形险峻等路段，亦可根据具体情况分别设置挡车堆（但不得妨碍视线）、阻车堤、反坡安全线等安全设施。山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。

（13）矿内道路主标志应根据道路沿线具体情况采用。应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。

（14）对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避险道。

（15）采矿和运输设备、运输线路、供电和通讯线路，应设置在工作平台的稳定范围内。

（16）在挖方、低填方以及不填不挖的路段，应设置边沟。当有较大的山坡地面水流向路基时，宜在离路堑坡顶5m以外或在离坡角2m以外设置截水沟。但当土质良好、路堑边坡不高或沟内有铺砌时，截水沟离路堑坡顶亦可不小于2m。平板汽车应有防止荒料滑动措施。

（17）建议矿山设置环形运输道路。矿山已有道路存在高陡边坡，边坡坡度应为1:0.5~1:1.5，并对道路的高陡边坡应进行加固处理。

（18）露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。

（19）露天采场应有人行通道，并应有安全标志。上、下台阶之间，可设带扶手的梯子、台阶(踏步)或路堑作人行通道。

（20）非工作台阶最终坡面角和最小工作平台宽度，应在设计中规定。采矿和运输设备、运输线路、供电和通讯线路，应设置在工作平台的稳定范围内。

（21）最小工作平台宽度应满足荒料分离、分割、整形、吊装运输、清渣等工艺设备和安全的要求，机械化开采时最小工作平台宽度有设计确定，但不应小于30m。

（22）露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。

（23）凿岩机、切割机必须湿式作业。

（24）金刚石串锯开采工作面长度应不小于5m。

（25）凹陷采场必须设置不少于2个供人员出入的安全出口，出入口应布置在稳定边帮地段。

（26）明确起重设备的吊装高度，开采的台阶高度应与起重设备的吊装高度相匹配，叉装机装载应小于4m。

（27）两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。

（28）露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。

（29）电气控制系统应控制准确、安全、可靠。保护接地电路的设置应符合GB5226.1的规定。动力电路与保护联结电路之间的绝缘电阻不应小于1MΩ。

（30）空气压缩机的储气罐，在地面应设在室外阴凉处。空气压缩机安装地点应有消防器材。

（31）运输道路边坡应有加固和防护措施。

（32）《三合一方案》南面终了台阶坡面角65°，最终边坡角45°，经边坡稳定性计算不稳定，设计应降低台阶坡面角和最终边坡角，并进行边坡稳定计算，确保边坡稳定。

（33）《三合一方案》拟采用绳锯切割工艺，金刚串锯应符合《金属非金属矿山安全规程》、《超硬磨料制品 金刚石绳锯》的要求。《三合一方案》未确定切割设备型号和数量，设计应进行设计。

（34）《三合一方案》无劈裂分离设备方案，建议设计根据类似矿山的经验，采用挖机加液压锤进行劈裂，并重新计算挖机的数量。

（35）《三合一方案》吊机为矿山已有设备，矿山实际未有，而是用挖掘机吊装。建议矿山采用叉装机进行装置，设计应根据矿山荒料方案（应按最大荒料的重量6t）进行设备选型和数量匹配；不得用挖掘机作为吊装设备。

（36）矿山西面界内最终边坡最大边坡高度136m（若考虑界外开挖边坡，达149m），建议终了边坡设置边坡监测设施，边坡监测系统设计，应根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定各区监测级别。

（37）采场现状存在高陡边坡，设计应有相应的处理措施，确保开采过程安全。

（38）采矿场供电线路的设置宜符合下列规定：沿采矿场边缘宜架设环形或半环形的固定式、干线式或放射式供电线路。固定式供电线路与采矿场最终边界线之间的距离宜大于10ｍ。当采矿场宽度较大且开采时间较长，架设在最终边界线以外不合理时，可架设在最终边界线以内。

- （39）采矿场内架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积不应小于35mm2。由横跨线或纵架线向移动式设备供电时应采用矿用 橡套软电缆。移动式电力设备的拖曳电缆长度，低压设备横跨、纵架线均不应超过150m。

- （40）固定式架空照明线路宜采用铝绞线；移动式架空照明线路宜采用绝缘导线；移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。

（41）向移动式设备供电的低压配电系统接地型式宜采用 IT 系统，向固定式设备供电的低压配电系统接地型式宜采用 TN-S、TT 或 IT 系统。

（42）采矿场的主接地极不应少于２组；主接地极宜设在供电线路附近或其它土壤电阻率低的地方。有２组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上 任一点所测得的对地电阻值不应大于 4.0Ω ，移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值，不应大于 1.0Ω 。

（43）接地线的设置应符合下列规定： 1 架空接地线应采用截面积不小于 35 mm 2 的钢绞线或钢芯铝绞线，并应 架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于 0.5ｍ。 2 移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地。

（44）户外高压电气设备在 2.6ｍ以下的裸露带电部分应设置围栏。

（45）采矿场的架空供电线路上装设避雷装置的地点，应符合下列规定： 采矿场配电线路与横跨线或纵架线的连接处。多雷地区矿山的高压电设备与横跨线或纵架线的连接处。

（46）夜间工作的采矿场在下列地点应设照明装置： 1 凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点。 2 人行梯和人行道。 3 汽车运输的装卸车处。 4 调车站、会让站。挖掘机和穿孔机工作地点的照明宜利用设备附设的灯具。

（47）配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、 腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方，并宜适当留有发展余地。配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其它部分不应低于三级。配电室长度超过7m时应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。

（48）安装接地配置和保护导体应符合GB/T16895.3-2017的要求。

（49）落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

（50）配电线路的敷设，应避免由外部热源产生热效应的影响；防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害；防止外部的机械性损害而带来的影响；在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响；应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。

（51）配电室的门窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》GB4208的IP3X级，直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨雪飘入的措施。并设应急照明设施。

（52）配电线路应装设短路保护和过负荷保护。配电线路装设的上下级保护器，其动作特征应具备选择性，且各级之间应能协调配合。除但回路相导体的保护装置能保护中性导体的短路，而且正常工作时通过中性导体的最小电流小于其载流量，尚应采取但中性导体出现过电流时能自动切断相导体的措施。

（53）用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。

（54）矿区照明设计应符合下列规定：手携灯具应采用36V以下电压；开采作业面宜采用移动照明设施；荒料堆场、荒料整形场地等处宜采用固定式投光灯或路灯；行车道、出入沟等宜采用路灯；主要运输道路转弯或交叉处、调车场和采矿场运输主要出入口等地点，宜分散装设移动或固定式投光灯。

（55）场地灯具的选择，露天应采用防护等级不低于IP54的灯具，在有顶棚场地，应采用防护等级不低于IP43的灯具，在环境污染严重时，应采用防护等级不低于IP65的灯具.

（56）办公楼等一般性民用建筑物或一般工业建筑物应按二类建筑设置防雷设施。

（57）矿山已有的配电房门内开，配电开关设在木板上，未配备灭火器材等，设计利旧应有整改措施。

- （58）建议矿山+100m安全平台截排水沟作为矿区边坡上方的截排水沟，但设计应进行截水沟设计和核算，使+100m安全平台截排水沟能满足截排+100m以上边坡最大降水日降水的截排水要求。

- （59）采矿场排水设计应符合：允许最低工作平台作为临时储水空间，淹没时间不超过5d；排水能力应按正常涌水和最大涌水量计算；排水泵应按正常时排水能力和暴雨时排水能力分别选择并组合成排水工作站，泵站应设置备用排水设备和备用电源，排水泵宜选用污水排水泵，排水泵正常工作时间应按每天不超过20h计算。

- （60）排水管路不应少于2条；正常排水管路的管径应按经济流速确定；暴雨排水管的管径应按流速不大于5.0m/s确定。

（61）建议凹陷采坑已有的三台利旧，设计进行排水设施核算（至少有一用一备一检修），设计排水设施，以满足矿山凹陷采坑排水要求（+100m安全平台截排水沟必须满足截排水要求）。

（62）矿山办公区周围应有可靠的排水沟，采取妥善的防涝措施。

（63）矿山运输道路靠山侧应设置截排水沟。

（64）《三合一方案》无供水设备和消防管网方案，设计应予以设计。

（65）按《建筑设计防火规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》设置消防给水及消火栓系统。

（66）《三合一方案》无防排水系统图，设计应绘制防排水系统图。

（67）部分排土场的边坡参数和安全设施不符合规范要求，设计应有相应的治理措施。

（68）矿界东北部民排和老排1-2在矿界内，设计应有清理方案和清理后的边坡方案，使其满足安全生产的要求。

- 5评价结论

（1）通过评价，该矿山矿区范围开采存在的主要危险、有害因素包括：坍塌（滑坡）、泥石流、透水、物体打击、触电、火灾、车辆伤害、高处坠落、容器爆炸、机械伤害、起重伤害、淹溺、粉尘、噪声、高、低温、振动等；矿山有受地震、冰、雪、洪涝、大风、大雾等自然灾害影响的可能。

（2）矿山矿区范围厂址、周边环境符合相关法律法规、标准规范等的要求。

（3）矿山不构成《危险化学品重大危险源辨识》规定的重大危险源；无原国家安监总局《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》规定的重大事故隐患。

（4）矿山应重点防范的重大危险有害因素有：坍塌（滑坡）、泥石流、触电、透水、起重伤害、车辆伤害、高处坠落等。

（5）矿山应重视的安全对策主要有：运输道路靠山侧设置排水沟；平板汽车应有防止荒料滑动措施；矿山道路在急弯、陡坡、高路堤、地形险峻等路段，应根据具体情况分别设置挡车堆；《三合一方案》南面终了台阶坡面角65°，最终边坡角45°，经边坡稳定性计算不稳定，设计应降低台阶坡面角和最终边坡角，并进行边坡稳定计算，确保边坡稳定；矿山边坡上方有民采排放的废土石及界内部分边坡上存在废土石，设计应有清理方案，上方未清理前，不得进行边坡下方作业；建立安全管理机构，配备安全管理人员，建立健全各级人员的安全生产岗位责任制、健全各项安全生产管理制度、各岗位操作规程和事故应急预案等。

总体结论：庐山市华林赣北板材厂一分厂饰面用板岩矿扩建工程潜在的坍塌（滑坡）、泥石流、透水、物体打击、触电、火灾、车辆伤害、高处坠落、容器爆炸、机械伤害、起重伤害、淹溺、粉尘、噪声、高、低温、振动等危险、有害因素，落实《三合一方案》和本报告提出的安全措施和对策，风险可控，能达到可接受范围，可以建设。

扩建工程落实《三合一方案》和本报告提出的安全措施和对策，能够满足国家有关法律、法规、规章、标准和规范的要求。

- 6附图

（1）矿区地形地质图；

（2）总平面布置图及矿区范围图；

（3）《三合一方案》首采平面图；

（4）《三合一方案》终了平面图；

（5）《三合一方案》终了剖面图；

（6）评价人员在现场调研照片。

- 7附件

- 《营业执照》

- 《采矿许可证》

- 《关于<庐山市华林赣北板材厂年开采饰面板岩矿8万立方水土保持方案报告书>的批复》

- 《关于将庐山市融兴石材厂等三家露天矿山例入规范化管理并进行绿色矿山建设的请示》

- 《庐山市一届人民政府第23次常务会议纪要》

- 现场调查照片